第五部分	用户需求书

一、项目概况

项目名称:五指山市各中小学、幼儿园校门口安全液压一体升降柱项目

工期：20日历天

采购预算：478584.23元 ，最高限价：478584.23元 。

付款方式：双方签订合同时具体约定。

升降柱系统采购参数

| 序号 | 产品名称 | 参考参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压升降柱 | 柱体： 1、系统控制 ：电动。 2、柱体直径219mm。 3、柱体外箱规格：预埋高度1100mm，升起高度：600mm。 4、柱体厚度：6mm。 5、柱体材质：304不锈钢。 6、面板材质;10mm不锈钢 7、重量：108KG左右。 8、防水、防尘等级：IP68 9、防撞等级：k12（相当于120KM/时的撞击，车子被阻止，设备照常工作） 10、通过压力：可通行100吨货柜车。 11、上升速度：≤4S，下降速度：≤2S 。 12、供电电源：220V。 13、工作温度：-35℃~75℃（适合），存储环境：-10℃~65℃, 防雨防潮防尘； 14、单台故障不影响其他柱体使用； 15、适用于两组以上的分组控制。 一体化机芯： 1、材质选用SUS304不锈钢； 2、总高度（mm）：1050； 3、行程（mm）：600； 4、升降时间（S）：3； 5、举升力量（kg）：＞300； 6、防护等级：IP68。 | 25 | 根 |  |
| 2 | 控制箱 | 1、220V电源开关，50Hz； - 控制系统功率不大于350W遥控器范围50M（根据环境）； 3、警示灯自动控制：升降柱升起过程中闪烁提醒过往车辆，当升降柱上升到位后保持常亮，下降自动关闭警示灯; 4、配置单个四键分组遥控，多种控制方式； 5、加密信号，防个别信号干扰。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 管材 | 50PVC | 1 | 批 |  |
| 4 | 线材 | 控制线、电源线等 | 1 | 批 |  |
| 5 | 地基开挖及恢复 | 切割地面，开挖，含混凝土回填 | 1 | 批 |  |
| 6 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |