莱州银海化工产业园应急物资库应急物资补充项目

变更内容

一、1.原谈判文件内容：第一部分 谈判邀请——4.招标议程安排——递交响应文件时间及地点：

（1）时间：2022年09月26日8时30 分—2022年09月26日9时00 分（北京时间）。

（2）地点：烟台市公共资源交易中心莱州分中心1号开标厅（莱州市为民街598号政务服务中心4楼）。

2.现更改为：第一部分 谈判邀请——4.招标议程安排——递交响应文件时间及地点：

（1）时间：2022年09月29日8时30 分—2022年09月29日9时00 分（北京时间）。

（2）地点：烟台市公共资源交易中心莱州分中心1号开标厅（莱州市为民街598号政务服务中心4楼）。

二、1. 原谈判文件内容：第一部分 谈判邀请——4.招标议程安排——递交谈判文件截止时间、谈判时间及地点：

（1） 递交谈判文件截止时间、谈判时间：2022年09月26日09时00分（北京时间）。（2）地点：烟台市公共资源交易中心莱州分中心1号开标厅（莱州市为民街598号政务服务中心4楼）。

2.现更改为：第一部分 谈判邀请——4.招标议程安排——递交谈判文件截止时间、谈判时间及地点：

（1） 递交谈判文件截止时间、谈判时间：2022年09月29日09时00分（北京时间）。（2）地点：烟台市公共资源交易中心莱州分中心1号开标厅（莱州市为民街598号政务服务中心4楼）。

二、1. 原谈判文件内容：第二部分——项目内容及技术要求

一、项目说明

1.本项目为莱州市银海化工产业园应急物资库应急物资补充项目，共一个标包，具体数量及要求详见谈判文件。供应商须对所有的谈判内容全部响应，投标报价若有遗漏，视为对本项目让利应免费提供。

2. 本章中“★”“▲”“■”等符号说明:

（1）清单备注栏中带“■”标注的产品(或组成部分)，属于核心产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下报价的，按一家投标人计算。评审后最终报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）标注“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条“★”号条款不满足招标文件要求，则其投标文件无效。

（3）采购清单备注栏中带“▲”标注的产品，需提供产品的照片。

二、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头盔 | 6 | 顶 | 1.整体要求 1.1★符合国家GA44-2015《消防头盔》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。 2.外观及材质： 2.1为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴式19式消防帽徽。颜色:黄色、红色。 2.2材质：帽壳材质为聚酰胺材料（PA66），缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）。帽壳为一次性注塑成型。 2.3披肩：为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。 2.4滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 2.5反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。 3.技术性能 3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力3099.1N；辐射热预处理，最大冲击力3041N；低温预处理，最大冲击力3273.9N；浸水预处理，最大冲击力2985N； 3.2阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度7mm，续燃时间0s；披肩损毁长度22mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象； 3.3电绝缘性能：帽壳泄露电流0.8mA； 3.4下颏带抗拉强度：延伸长度15.1mm； 3.5侧向刚性：帽壳最大变形22mm，卸载后变形2.2mm，帽壳无碎片脱落； 3.6面罩光学性能：面罩透光率69%（浅色）； 3.7披肩防水性能 耐静水压＞17kPa； 3.8视野：左、右水平视野＞105°； 3.9质量：1083g。 4.其他 4.1每顶头盔配有“执行标准GA44-2015”、型号规格、生产厂的名称、生产厂的头盔识别编号、制造年月、检验合格标记等永久性标识。 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 | ▲ |
| 2 | 灭火防护服 | 6 | 套 | 1.整体要求 1.1★符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，已提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。 2.外观要求 2.1外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.2符合应急管理部消防局20式统型要求。由外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。 2.3按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识符合应急管理部消防局20式要求。 3.材料要求 3.1外层面料：进口芳纶阻燃面料，伊贝纳蓝奇，克重：（210±10）g/㎡。 3.2防水透气层：芳纶无纺布＋阻燃PTFE膜、克重：（130±6.5）g/㎡。 3.3舒适层：芳纶粘胶阻燃布舒适层，克重：（180±9）g/㎡。 3.4衣领贴肤面料：芳纶阻燃起绒面料，克重：（210±10）g/㎡。 3.5反光标志带：3M中国有限公司9587（打孔）。 3.6补强布：进口芳纶阻燃面料，伊贝纳蓝奇，克重：（210±10）g/㎡。 4.技术要求 4.1阻燃性能（损毁长度）： 外层经向：37mm、纬向：37mm； 防水透气（隔热层）经向：44mm、纬向：40mm；舒适层经向：32mm、纬向：46mm；反光标志带经向：33mm、纬向：29mm；外层加强材料经向：37mm、纬向：37mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 4.2热稳定性能（变化率）： 外层：1.0%；防水透气层：1.0%；外层加强材料： 1.0%；舒适层：3.0%；试样表面无明显变化。 4.3缩水率： 外层经纬向：1.1%、1.3%；防水透气层经纬向： 2.0%、1.8%；舒适层经纬向：2.3%、2.4%。 4.4断裂强力：外层：经向1207N、纬向1216N；舒适层：经向460.7N、纬向643.8N；救生拖拉带9404N。 4.5外层撕破强力：经向391.3N、纬向407.3N；接缝断裂强力：经向843.4N、纬向756.1N。 4.6防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率6388（g/(㎡·24h)）、拒油性能3级。 4.7质量：2.709kg 。 4.8拖拉带展开时间4S。 4.9整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：32.2。 5.其他要求 5.1货物验收时提供每套均有国家认可的唯一强检标志和生产批次号（可在国家消防装备合格评定中心网站查询）。 5.2灭火防护服应有下列内容清晰的永久性标签，缝制在防护上衣前胸左侧的舒适层上；标签内应有如下内容：型号、规格；生产厂家的名称、国别、生产厂家的防护服识别编号；执行标准；生产日期；洗涤和干燥说明；注明每层材料的注册商标及型号规格；禁止使用场合。 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 3 | 防化手套 | 12 | 副 | 1.整体性能 1.1★符合国家《GA770-2008消防员化学防护服装》相关标准要求，提供相应检验报告复印件。 1.2适用于消防员处置化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护。 2.性能要求 2.1 阻燃、耐热、绝缘。 2.2 防水防酸、碱、盐及各种溶剂。 2.3 能有效抵御芳烃、卤代物、植物油、动物油、有机酸等各种有机物的危害。 2.4 耐穿刺力24N。 2.5灵巧性能：实验条件下，抓取的测试棒最小直径为5mm，性能等级为5级。 2.6耐寒性能：在-25℃温度下冷冻下5分钟，手套表面无裂纹。 2.7耐老化性能：温度为125℃的老化实验箱经24小时后手套表面无发粘、发脆现象。 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 4 | 正压式空气呼吸器 | 2 | 具 | 符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心检测报告和中国国家强制性产品认证证书复印件。 1.碳纤维复合气瓶容积：9L，瞬间最大供气量：500L/min，报警压力:5.5±0.5Mpa,气瓶：气瓶设计、制造、检验和使用应符合质技监局颁发（2000）250号《气瓶安全监察规定》的规定。气瓶上印有“压缩空气；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；重量；生产日期；检验周期；使用年限；产品标准号；警示；发现纤维断裂或损坏，不应充装”永久性字样标识。工作压力30MPa，气瓶水容积：9L。带有气瓶保护橡胶套。 2.全面罩：根据亚洲人脸设计，佩戴舒适，要求气密性好、视野开阔，面窗具有防碰刮性能；内部不结雾，头带采用网状芳纶纤维阻燃材质制成，面罩采用五点式收紧。 3.供给阀：具有旁路输出，可360°旋转，配有ON字样按钮和OFF字样节气按钮，具有对面罩内快速冲刷功能。 4.减压器：无论气瓶内空气压力及使用者的呼吸频率如何变化，减压器都保证提供一个稳定的输出压力，减压器体积小、流量大、输出压力稳定，输出端设有中压安全阀装置。快速接头：可单手操作、有锁紧防脱功能。配备他救接口及面罩，可供两人使用，中压导气管可保证输出流量值。 5.压力表及低压报警装置：置于胸前，报警声易于分辨，具有防水和夜视功能。当气压低至5-6Mpa时报警装置发出大于90db的警报声。 6.背带材料：采用高强度阻燃芳纶制作；所有背架织带均在800℃±50℃火焰下燃烧12s不续燃，不熔滴。 7.背托：由阻燃耐冻尼龙材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫。 8. 腰带组：卡扣锁紧、易于调节。瓶带组：瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构，并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。 9.气瓶阀:具有自锁功能。瓶阀设置安全膜片，其爆破压力为（37-45）Mpa。 10.压力平视显示装置（简称抬头显示器），可通过电子压力表采集气瓶内的气体压力，将信号用无线发射的方式发送到安装在面罩内的抬头显示器上，显示端分布绿、黄、红三个指示灯，绿灯亮表示气瓶压力在（30-10）MPa之间，黄灯亮表示气瓶压力在（10-6）MPa之间，当气瓶压力在6 MPa以下时，红灯一直快速闪亮。连续使用时间≥100小时。 11.在空气呼吸器气瓶外部套装保护套，颜色为橘红色，单层设计，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便、抗拉力强等性能；材料成分：橘色原液，芳纶织造；材料成份：间位芳纶+导电纤维，并在保护套上有两道反光标识，具有良好的反光作用。 12.配备备品备件包：呼吸阀膜片、所有密封O型圈1套等易耗品。 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 5 | 消防腰带 | 6 | 把 | 1.整体性能 1.1★符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，已提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书。 1.2本产品由织带、2个拉环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。织带由高强涤纶丝制成，金属拉环材质为Q235B，具有强度高、耐冲击、重量轻、耐磨损、阻燃性能好、耐腐蚀等特点，安全带长短可调。 2.外观 2.1本产品织带为一整根，没有接缝。缝线与织带匹配，用肉眼易于检查。缝合接口及缝合末端回缝不少于13MM，线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 2.2带扣的边角半径大于6mm，拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。 3.技术性能 3.1带宽70mm，织带厚度3mm，拉环厚度6mm，正立方向静拉力≥13KN，重量0.798kg； 3.2静负荷性能：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力实验和水平方向静拉力实验后，安全腰带未从人体模型上脱落，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10㎜，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求； 3.3抗冲击性能：冲击强度为一米，安全腰带未从人体模型上脱落，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求； 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象，各项指标符合标准要求； 3.5金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能，各项指标符合标准要求。 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 6 | 可燃气体检测仪 | 2 | 台 | 1.★我司承诺符合GB15322-2019《可燃气体检测器》 2.整套装备由主机、充电电池、充电器等组成，主要用于检测事故现场多种易燃易爆气体的浓度。 3.可以检测20种以上可燃性气体和浓度，自动校准和归零。 4.检测对象：可在现场实时检测可燃性气体浓度,具备上、下限2个报警点。 5.检测范围：0～100% LEL。 6.测量响应时间30s,报警响应时间10s，可实现声光报警，连续实时显示被测量气体浓度。 7.工作温度-20℃～50℃。 8.连续工作时间12h（带泵）。 9.重 量:244 g。 10.防护等级IP67。 11.防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb。 12.配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书，配备专用装备储运箱，防水、防尘、防撞击。 13.永久性标签内容包括:制造厂名称、地址、联系方式和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号和RFID芯片（内容根据招标人需要填写）。 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 7 | 隔离警示带 | 9 | 盘 | 国标 |  |
| 8 | 机动手抬泵 | 2 | 台 | 1.本田四冲程风冷发动机 低油位警示 2.高速、高效引水系统 自动充电装置 3.出水口可转动 串联增压 4.全压润滑系统 5.先进的轴向力平衡装置 6.灭焰式消音器 7.机油冷却—延长发动机使用寿命 8.水泵类型 轻型铝合金单级离心泵 9.引水方式 碳纤维旋片真空泵 10吸水口 80mm 11.出水口 65mm（双出口选装） 12.吸程3米 13.★流量/压力 960升/分钟/0.6Mpa 14.出水压力 ≥0.6Mpa 15.扬程 90米 16.★最大流量 72吨/小时 17.最大吸深 7米 18.型式 卧式，双缸，风冷，四冲程 19.启动系统 电力启动（手启动选装） 20.额定功率 13kw 21.转速规格 3600转/分钟 22.燃料 汽油 23.燃油容积 11升 24.润滑油容积 1.4升 25.润滑方式 全压润滑系统 26.点火方式 磁体点火（C.D.I.） 27.保护方式 低油位警示 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 | ■ |
| 9 | 移动式消防炮 | 2 | 个 | 该炮具有设计合理、结构紧凑、重心低、工作平稳等优点。水平回转、炮头俯仰螺杆传动原理，自锁性能好。既有流量可调、又有喷雾、直流功能。其操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时，各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场。可方便快速地装上专用泡沫管，直接喷射清水泡沫或蛋白泡沫，是理想的移动式消防装备器材。 额定工作压力：0.6MPa； 工作压力范围： ( 0.6~0.8)MPa； ★流量（L/S)：30.7； 射程（m）：60.3m； 最大喷雾角度：120° ； 俯仰角度：+25°~+55°； 水平回转角度：45°； 重量≤9.1KG 进水口连接方式：KY65-80快速内扣式接口； ★技术性能符合GB19156- 2019《消防炮通用技术条件》CCCF-CPRZ-26: 2019 《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》 提供国家权威机构出具的检测报告 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 | ■ |
| 10 | A、B类比例混合器、泡沫液桶、空气泡沫枪 | 2 | 套 | 1.泡沫比例混合器 该型号产品是用于扑灭A类、B类火源的一种便携式泡沫灭火装置。它的结构紧凑，重量轻，携带方便，使用舒适。按结构型势及性能可分为：低倍数、中倍数、同时还有直流喷嘴、直流开花喷嘴以供选择。比例调节器共分为五档：0.1%、0.5%、1%、3%、6%。 使用0.1％～1％的A类泡沫液可喷灭A类燃料引起的火灾，1％～3％的B类泡沫液可喷灭非极性的可燃液体火灾类型 外形尺寸（mm）：345*275*430； 容量（L）：10L； 流量（L/S）：在进口压力为0.6MPa情况下：1.2； 总重量（KG）：15.8： 工作压力（最大/最小） （MPa）：4/0.3； 射程：在进口压力为0.6MPa的情况下，低倍≥15m，高倍≥3m 2.泡沫液桶 该产品是少量泡沫液的临时存储容器，配合泡沫比例混合器使用。该材质主体为不锈钢，泡沫液容量为20L。配有手柄，可以手提，配有肩带，可以背挎。是消防员单兵作战的必备利器。 3.QP8泡沫枪 泡沫枪是一种由单人或多人操作的以泡沫混合液作为灭火剂的喷射管枪，用以扑救小型油罐、地面石油及石油产品等油类火灾以及木材等一般物质火灾的有效工具。 空气泡沫枪由喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮 、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口等组成。喷嘴是控制流量和产生负压，启闭柄是控制空气泡沫枪液沫枪流向，枪筒用以调节空气泡沫膨胀的动态平衡，吸管用以吸取泡沫液，密封圈可使吸管真空密封，吸管接头用以和吸液管连接，枪体是空气泡沫枪的支座，管牙接口用以与其他接口的连接。 额定工作压力MPa：0.7 ； 4.混合液额定流量L/s：8； 5.射程m：≥28； 6.接口形式：65mm 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 11 | 二节拉梯 | 3 | 个 | 1.整体性能 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。已提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术性能 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距280±2mm。 3.4整梯质量≤28.8kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 4.其他要求 4.1消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。 | ▲ |
| 12 | 三节拉梯 | 2 | 个 | 1.整体性能 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。需提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。 2.材料 2.1拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6063/T5铝型材。 3.技术性能 3.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 3.2最小梯宽350±4mm。 3.3梯蹬间距300±2mm。 3.4整梯质量≤86.7kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.06%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.09 %。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤8°、α逆：≤8°。 3.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 3.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.8mm、外弯曲≤0.9mm。 3.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05% 3.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 3.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 4.其他要求 4.1消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。 | ▲ |
| 13 | 移动电话 | 2 | 部 | 1.IP-68 2.通过国家防爆等级认证，其中防爆等级不低于气体防爆“Ex ib ⅡB T4 Gb”和粉尘防爆“Ex ibD 21 T130”要求。 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 14 | 对讲机 | 6 | 部 | 1.通过国家无线电管理局无线电发射设备型号核准并获得型号核准证。 2.通过公安部警用数字集群（PDT）设备空口一致性测试及射频设备性能检测。 3.通过GB/T 4208-2008标准检测的不低于IP68的国标外壳防护等级。 4.投标产品通过“中国国家强制性产品认证”（CCC）。 5.通过国家防爆等级认证，其中防爆等级不低于气体防爆“Ex ib ⅡB T4 Gb”和粉尘防爆“Ex ibD 21 T130”要求。 6.信道容量：≥1024； 7.区域容量：≥64； 8.尺寸（长*宽*高）：≤130*54.5*43mm（不含天线）； 9.整机重量：≤390g（含标配电池和天线）。 10.报警方式：支持内置倒地报警，独立SOS键报警； 11.旋钮：支持双旋钮，分为音量/开关旋钮和信道旋钮，其中信道旋钮为无极性旋钮，可快速切换信道，可以不通过切换区域就可以选择≥16个组/信道，方便使用。 12.为保证终端使用时长，原厂电池容量：≥3300mAh，使用时间模拟大于20小时，数字大于26小时。 13.显示屏尺寸：≥2.0英寸 且 不少于6行显示。 14.数字声码器：在PDT集群和PDT常规模式下，可以进行AMBE++/NVOC双模声码器切换，切换后可正常使用。 15.工作模式：支持PDT集群、MPT集群、PDT数字常规、增强常规、DMR、模拟常规六种工作模式，可在不重启的条件下自由切换，切换完成后可正常工作。 16.电测功能检验：可通过电测软件实时显示终端的RSSI、LAI、FER；可实时显示解析后的空口信令。 17.震动提示：支持通过震动方式，提示用户对讲机状态信息； 18.邻站信息显示：通过手台，可以看到邻近基站的列表； 19.远程升级和写频：可以通过IP网络，支持通过服务器端远程操作，针对连接PC客户端的对讲机进行升级和写频 20.支持发送讲话方别名，在呼叫建立时，发射方能将本机的ID和别名同步发送出去，接收方可显示或自动保存、更新通讯录别名，提供写频软件配置界面截图。 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 15 | 缓降器 | 2 | 套 | TH-30 |  |
| 16 | 医药急救箱 | 1 | 个 | 酒精棉棒10根、碘伏棉棒10根、超大创口贴3个、直角大创口贴3个、关节创口贴3个、指尖创口贴15个、防水创口贴12个、口对口呼吸器2个、卡扣式止血带 1条、降温贴2个、医用口罩4个、敷料镊子2支、绷带剪刀1把、乳胶检查手套1副、卷式骨折夹板1套、手指骨折夹板1套、体温计1支、急救毯 2张、应急口哨1个、清洁湿巾8个、驱蚊虫湿巾8个、三角绷带2个、安全别针4个、速冷冰袋2个、自粘弹性绷带1个、弹性绷带4个、医用纱布片8个、医用胶布2个、弹力网帽2个、急救手册1本、配置清单1本。 |  |
| 17 | 逃生面罩 | 10 | 个 | 1.符合GB21976.7-2012标准，通过3C认证，采用圆通罐式包装密封效果更好，采用医用橡胶口鼻罩，具有无毒无味。主要由防护头罩、过滤装置和面罩组成，头罩有明显反光标志，。 2.防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾等，也可用于综合防毒等。 3.防毒时间≥30分钟。 4.吸气阻力<800pa 5.呼气阻力<300pa 6.烟雾透过系数<5% 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 18 | 救援三角架 | 1 | 个 | 1.卷扬机技术参数： 2.工作负荷：300kg 3.钢缆：30M 阻断力：22kN 4.齿轮比例：8：1 5.三角架参数： 6.完全展开：214cm 7.完全收缩：134cm 8.工作负荷：320kg 9.阻断力：1800kg 10.包装规格：173×39×36cm 11.卷扬机带自锁装置 12.重量：16.5 kg |  |
| 19 | 强酸、碱清洗剂 | 5 | 瓶 | 1.场合： 用于化学品污染后身体局部及器材洗消。 2.技术参数： 规格：100ml |  |
| 20 | 强酸、碱洗消器 | 2 | 只 | 1.应用场合： 用于强酸碱、化学品污染后身体局部洗消，按压启动，内含洗消剂，洗消剂与外界有氮气保护。 2.技术参数： 材质：碳钢 规格：5L |  |
| 21 | 洗消帐篷 | 1 | 套 | 1.应用场合： 单人洗消帐篷用于消防人员洗消。操作简单、耐久性强、需气量小，自行竖立。外面充气框架，内挂防水布帘，下面气囊自然形成储水池，顶部喷淋装置由3高压喷嘴和1个手持喷头组成，供水管路与供水系统连接，配有电动充气泵，喷淋、照明等系统。 2.技术参数： 材质：PVC涂层气密布 规格：4㎡ 洗消面积：1.6m*1.6m 内高：2.5m 外型面积：2m*2m 充气压力：15-20kpa 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 22 | 移动式排烟机 | 1 | 台 | 1.本田四冲程风冷发动机 2.强制润滑系统 3.重量轻，体积小，便携性强 4.可单兵作业，节省人力 5.风量可调节 6.脚踏式角度控制 7.风机性能 8.风量 12000~15000m³/h 9.风筒角度 ±20° 10.角度调节 脚踏式 11.调速方式 离心重锤式 12.发动机 型式 卧式、单缸、风冷、四冲程、本田GX160 13.启动系统 手拉启动 14.输出功率 3kw 15.转速规格 3600rpm 16.燃料材质 汽油 17.燃油容积 3.6L 18.点火方式 无触点晶体管点火（TCI） |  |
| 23 | 心肺复苏人体模型 | 1 | 套 | 热塑弹性混合胶 |  |
| 24 | 空气充填泵 | 1 | 套 | 1.★流量：600L/MIN 2.充气：四个出气口可，同时充4只气瓶。 3.压力：225BAR(潜水）300BAR(消防）可调 4.功率：≥2*5.5KW 5.电压：≥380V 6.频率：≥50HZ 7.噪音：≤76DB(A) 8.尺寸：≥890*850*1330MM 9.重量：≤310KG 10.★配置：由两台MCH18的压缩机主机组合而成的，专为持续运行而设计的高质量呼吸空气充填泵,可以实现一主一备，也可实现两台同时运行，闲时单核运行时能耗为5.5KW，流量≥300L/MIN;忙时双核运行功率11KW，流量≥600L/MIN。（须提供所报产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料） 11.控制：数显仪表控制全自动运行，可实现自动启动，自动停止，自动排污。配置两套运行计时器，配置低油位保护开关，避免因缺油引起的故障。 12.配有止回阀，可防止充气时气体倒灌，冲击阀片，有效延长机组寿命。 配有稳压阀，可成倍提高充填泵过滤效果，和过滤寿命。 13.标准：呼吸气体满足国际呼吸空气标准《EN12021》。 14.风冷，三级， 三缸压缩机，全不锈钢中间和末级冷却器 15.油水分离器（自动排污） 16.活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化过滤系统 17.可重复使用的填料筒可简单方便的调换 18.稳压阀实现最优化的气体供应 19.每一级都配安全阀保护级间压力 20.防震压力表 0~5800psi/400bar 21.高压充气软管（带专用充瓶阀） 22.随机备件：1.十字星分流控制充瓶阀（自带排污功能4只）、2.高压软管（4根）、3.HA专用合成润滑油（4.5升1桶） 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 | ■ |
| 25 | COD耗材 | 10 | 套 |  |  |
| 26 | 氨氮耗材 | 10 | 套 |  |  |
| 27 | 总磷耗材 | 10 | 套 |  |  |
| 28 | 浊度稳态标液 | 1 | 瓶 | 国标 |  |
| 29 | 置物架 | 4 | 个 | 4.4m*2m |  |

2.现更改为：第二部分——项目内容及技术要求

一、项目说明

1.本项目为莱州市银海化工产业园应急物资库应急物资补充项目，共一个标包，具体数量及要求详见谈判文件。供应商须对所有的谈判内容全部响应，投标报价若有遗漏，视为对本项目让利应免费提供。

2. 本章中“■”等符号说明:

（1）清单备注栏中带“■”标注的产品(或组成部分)，属于核心产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下报价的，按一家投标人计算。评审后最终报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头盔 | 6 | 顶 | 符合国家GA44-2015《消防头盔》标准要求，需提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。 |  |
| 2 | 灭火防护服 | 6 | 套 | 符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，已提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。 |  |
| 3 | 防化手套 | 12 | 副 | 符合国家《GA770-2008消防员化学防护服装》标准要求，提供相应检验报告复印件。 |  |
| 4 | 正压式空气呼吸器 | 2 | 具 | 符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检测报告和中国国家强制性产品认证证书复印件。 |  |
| 5 | 消防腰带 | 6 | 把 | GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，已提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书。 |  |
| 6 | 可燃气体检测仪 | 2 | 台 | 符合GB15322-2019《可燃气体检测器》标准要求 |  |
| 7 | 隔离警示带 | 9 | 盘 | 国标 |  |
| 8 | 机动手抬泵 | 2 | 台 | 1.四冲程风冷发动机 低油位警示 2.高速、高效引水系统 自动充电装置 3.出水口可转动 串联增压 4.全压润滑系统 5.先进的轴向力平衡装置 6.灭焰式消音器 7.机油冷却—延长发动机使用寿命 8.水泵类型 轻型铝合金单级离心泵 9.引水方式 碳纤维旋片真空泵 10吸水口 80mm 11.出水口 65mm（双出口选装） 12.吸程3米 13.流量/压力 960升/分钟/0.6Mpa 14.出水压力 ≥0.6Mpa 15.扬程 90米 16.最大流量 72吨/小时 17.最大吸深 7米 18.型式 卧式，双缸，风冷，四冲程 19.启动系统 电力启动（手启动选装） 20.额定功率 13kw 21.转速规格 3600转/分钟 22.燃料 汽油 23.润滑方式 全压润滑系统 24.点火方式 磁体点火（C.D.I.） 25.保护方式 低油位警示 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 9 | 移动式消防炮 | 2 | 个 | 符合GB19156- 2019《消防炮通用技术条件》CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》，需提供国家权威机构出具的检测报告。 |  |
| 10 | A、B类比例混合器、泡沫液桶、空气泡沫枪 | 2 | 套 | 1.泡沫比例混合器 该型号产品是用于扑灭A类、B类火源的一种便携式泡沫灭火装置。它的结构紧凑，重量轻，携带方便，使用舒适。按结构型势及性能可分为：低倍数、中倍数、同时还有直流喷嘴、直流开花喷嘴以供选择。比例调节器共分为五档：0.1%、0.5%、1%、3%、6%。 使用0.1％～1％的A类泡沫液可喷灭A类燃料引起的火灾，1％～3％的B类泡沫液可喷灭非极性的可燃液体火灾类型 外形尺寸（mm）：345*275*430； 容量（L）：10L； 流量（L/S）：在进口压力为0.6MPa情况下：1.2； 总重量（KG）：15.8： 工作压力（最大/最小） （MPa）：4/0.3； 射程：在进口压力为0.6MPa的情况下，低倍≥15m，高倍≥3m 2.泡沫液桶 该产品是少量泡沫液的临时存储容器，配合泡沫比例混合器使用。该材质主体为不锈钢，泡沫液容量为20L。配有手柄，可以手提，配有肩带，可以背挎。是消防员单兵作战的必备利器。 3.QP8泡沫枪 泡沫枪是一种由单人或多人操作的以泡沫混合液作为灭火剂的喷射管枪，用以扑救小型油罐、地面石油及石油产品等油类火灾以及木材等一般物质火灾的有效工具。 空气泡沫枪由喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮 、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口等组成。喷嘴是控制流量和产生负压，启闭柄是控制空气泡沫枪液沫枪流向，枪筒用以调节空气泡沫膨胀的动态平衡，吸管用以吸取泡沫液，密封圈可使吸管真空密封，吸管接头用以和吸液管连接，枪体是空气泡沫枪的支座，管牙接口用以与其他接口的连接。 额定工作压力MPa：0.7 ； 4.混合液额定流量L/s：8； 5.射程m：≥28； 6.接口形式：65mm |  |
| 11 | 二节拉梯 | 3 | 个 | GA137-2007《消防梯》标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。 |  |
| 12 | 三节拉梯 | 2 | 个 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。需提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。 |  |
| 13 | 移动电话 | 2 | 部 | 1.IP-68 2.通过国家防爆等级认证，其中防爆等级不低于气体防爆“Ex ib ⅡB T4 Gb”和粉尘防爆“Ex ibD 21 T130”要求。 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 14 | 对讲机 | 6 | 部 | 1.通过国家无线电管理局无线电发射设备型号核准并获得型号核准证。 2.通过公安部警用数字集群（PDT）设备空口一致性测试及射频设备性能检测。 3.通过GB/T 4208-2008标准检测的不低于IP68的国标外壳防护等级。 4.投标产品通过“中国国家强制性产品认证”（CCC）。 5.通过国家防爆等级认证，其中防爆等级不低于气体防爆“Ex ib ⅡB T4 Gb”和粉尘防爆“Ex ibD 21 T130”要求。 6.信道容量：≥1024； 7.区域容量：≥64； 8.尺寸（长*宽*高）：≤130*54.5*43mm（不含天线）； 9.整机重量：≤390g（含标配电池和天线）。 10.报警方式：支持内置倒地报警，独立SOS键报警； 11.旋钮：支持双旋钮，分为音量/开关旋钮和信道旋钮，其中信道旋钮为无极性旋钮，可快速切换信道，可以不通过切换区域就可以选择≥16个组/信道，方便使用。 12.为保证终端使用时长，原厂电池容量：≥3300mAh，使用时间模拟大于20小时，数字大于26小时。 13.显示屏尺寸：≥2.0英寸 且 不少于6行显示。 14.数字声码器：在PDT集群和PDT常规模式下，可以进行AMBE++/NVOC双模声码器切换，切换后可正常使用。 15.工作模式：支持PDT集群、MPT集群、PDT数字常规、增强常规、DMR、模拟常规六种工作模式，可在不重启的条件下自由切换，切换完成后可正常工作。 16.电测功能检验：可通过电测软件实时显示终端的RSSI、LAI、FER；可实时显示解析后的空口信令。 17.震动提示：支持通过震动方式，提示用户对讲机状态信息； 18.邻站信息显示：通过手台，可以看到邻近基站的列表； 19.远程升级和写频：可以通过IP网络，支持通过服务器端远程操作，针对连接PC客户端的对讲机进行升级和写频 20.支持发送讲话方别名，在呼叫建立时，发射方能将本机的ID和别名同步发送出去，接收方可显示或自动保存、更新通讯录别名，提供写频软件配置界面截图。 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 15 | 缓降器 | 2 | 套 | TH-30 |  |
| 16 | 医药急救箱 | 1 | 个 | 酒精棉棒10根、碘伏棉棒10根、超大创口贴3个、直角大创口贴3个、关节创口贴3个、指尖创口贴15个、防水创口贴12个、口对口呼吸器2个、卡扣式止血带 1条、降温贴2个、医用口罩4个、敷料镊子2支、绷带剪刀1把、乳胶检查手套1副、卷式骨折夹板1套、手指骨折夹板1套、体温计1支、急救毯 2张、应急口哨1个、清洁湿巾8个、驱蚊虫湿巾8个、三角绷带2个、安全别针4个、速冷冰袋2个、自粘弹性绷带1个、弹性绷带4个、医用纱布片8个、医用胶布2个、弹力网帽2个、急救手册1本、配置清单1本。 |  |
| 17 | 逃生面罩 | 10 | 个 | 符合GB21976.7-2012标准，通过3C认证。 |  |
| 18 | 救援三角架 | 1 | 个 | 1.卷扬机技术参数： 2.工作负荷：300kg 3.钢缆：30M 阻断力：22kN 4.齿轮比例：8：1 5.三角架参数： 6.完全展开：214cm 7.完全收缩：134cm 8.工作负荷：320kg 9.阻断力：1800kg 10.卷扬机带自锁装置 |  |
| 19 | 强酸、碱清洗剂 | 5 | 瓶 | 1.场合： 用于化学品污染后身体局部及器材洗消。 2.技术参数： 规格：100ml/瓶 |  |
| 20 | 强酸、碱洗消器 | 2 | 只 | 1.应用场合： 用于强酸碱、化学品污染后身体局部洗消，按压启动，内含洗消剂，洗消剂与外界有氮气保护。 2.技术参数： 材质：碳钢 规格：5L |  |
| 21 | 洗消帐篷 | 1 | 套 | 1.应用场合： 单人洗消帐篷用于消防人员洗消。操作简单、耐久性强、需气量小，自行竖立。外面充气框架，内挂防水布帘，下面气囊自然形成储水池，顶部喷淋装置由3高压喷嘴和1个手持喷头组成，供水管路与供水系统连接，配有电动充气泵，喷淋、照明等系统。 2.技术参数： 材质：PVC涂层气密布 规格：4㎡ 洗消面积：1.6m*1.6m 内高：2.5m 外型面积：2m*2m 充气压力：15-20kpa 备注：须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 |  |
| 22 | 移动式排烟机 | 1 | 台 | 1.四冲程风冷发动机 2.强制润滑系统 3.重量轻，体积小，便携性强 4.可单兵作业，节省人力 5.风量可调节 6.脚踏式角度控制 7.风机性能 8.风量 12000~15000m³/h 9.风筒角度 ±20° 10.角度调节 脚踏式 11.调速方式 离心重锤式 12.发动机 型式 卧式、单缸、风冷、四冲程、本田GX160 13.启动系统 手拉启动 14.输出功率 3kw 15.转速规格 3600rpm 16.燃料材质 汽油 17.燃油容积 3.6L 18.点火方式 无触点晶体管点火（TCI） |  |
| 23 | 心肺复苏人体模型 | 1 | 套 | 热塑弹性混合胶 |  |
| 24 | 空气充填泵 | 1 | 套 | 1.流量：600L/MIN 2.充气：四个出气口可同时充4只气瓶。 3.压力：225BAR(潜水）300BAR(消防）可调 4.功率：≥2*5.5KW 5.电压：≥380V 6.频率：≥50HZ 7.噪音：≤76DB(A) 8.尺寸：≥890*850*1330MM 9.重量：≤310KG 10.配置：由两台MCH18的压缩机主机组合而成的，专为持续运行而设计的高质量呼吸空气充填泵,可以实现一主一备，也可实现两台同时运行，闲时单核运行时能耗为5.5KW，流量≥300L/MIN;忙时双核运行功率11KW，流量≥600L/MIN。 11.控制：数显仪表控制全自动运行，可实现自动启动，自动停止，自动排污。配置两套运行计时器，配置低油位保护开关，避免因缺油引起的故障。 12.配有止回阀，可防止充气时气体倒灌，冲击阀片，有效延长机组寿命。 配有稳压阀，可成倍提高充填泵过滤效果，和过滤寿命。 13.风冷，三级， 三缸压缩机，全不锈钢中间和末级冷却器 14.油水分离器（自动排污） 15.活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化过滤系统 16.可重复使用的填料筒可简单方便的调换 17.稳压阀实现最优化的气体供应 18.每一级都配安全阀保护级间压力 19.防震压力表 0~5800psi/400bar 20.高压充气软管（带专用充瓶阀） 21.随机备件：1.十字星分流控制充瓶阀（自带排污功能4只）、2.高压软管（4根） 备注：1.须提供所报产品彩页、相应技术参数的厂家使用说明书、质量检测报告等相关证明材料的扫描件作为技术证明文件证明材料,未提供、提供不详细或提供的技术证明材料评委不做认可。 | ■ |
| 25 | COD耗材 | 100 | 样 | 国标 |  |
| 26 | 氨氮耗材 | 100 | 样 | 国标 |  |
| 27 | 总磷耗材 | 100 | 样 | 国标 |  |
| 28 | 浊度稳态标液 | 1 | 瓶 | 国标 |  |
| 29 | 置物架 | 4 | 个 | 4.4m*2m |  |