第三章 技术、服务及其他商务要求

一、为湖北香青肥料科技有限公司提供一批钾肥反应炉大修配件，具体需求如下：

| 序号 | 类别 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保持器（含垫铁及锁紧螺栓）15组一套 | 低碳Cr21 | 套 | 3 |
| 2 | 搅拌手臂保护瓦（11组/套) | 低碳Cr21 | 套 | 3 |
| 3 | 硫酸分布器 | 低碳Cr21 | 台 | 3 |
| 4 | 氯化钾分布器 | 低碳Cr21 | 台 | 2 |
| 5 | 炉芯保护瓦 | 低碳Cr21 | 套 | 3 |
| 6 | 耙齿砖（15块/套） | 碳化硅 | 套 | 3 |
| 7 | 搅拌手臂（4根/套) | ICr17 | 套 | 3 |
| 8 | 中心筒上盖 | ICr17 | 套 | 3 |
| 9 | 黑矽砖及配套砖泥 | 碳化硅含量88％ | 套 | 2 |
| 10 | 大顶砖及配套砖泥 | 高铝砖、黏土砖 | 套 | 2 |
| 11 | 燃烧室砖及配套砖泥 | 高铝砖、改性砖 | 套 | 2 |
| 12 | 耐高温硅酸铝毯 | 耐高温硅酸铝 （溶重180公斤） | m³ | 10 |

二、到货时间：合同签订后45天内货物到完。

三、供货地点：湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区。

四、运输方式及费用负担：供应商负责送货到达至湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区，送货运输费及责任由供应商承担。

五、质量标准：

1.铁件外观表面光滑，无明显的砂眼、气孔、裂纹、夹渣等铸造缺陷；焊缝应均匀、平整，无焊瘤、咬边、气孔、未焊透等焊接缺陷，焊缝表面的熔渣和飞溅物应清理干净；铁件的主要尺寸应符合装配要求，尺寸偏差应在规定的公差范围内，其精度应满足装配要求，确保与其他部件的良好配合，与反应炉的其他部件连接紧密，配合间隙符合设计要求。

2.曼海姆反应炉砖表面平整，无明显缺棱掉角、裂纹、弯曲等缺陷。边角破损处的缺棱掉角尺寸应在规定范围内，颜色应均匀一致，无明显色差、色斑及杂质。砖的尺寸符合设计要求，其尺寸偏差应控制在规定的公差范围内。长度、宽度方向的尺寸偏差为±2mm，厚度偏差为±1mm。表面平整度偏差不超过2mm。砖的形状规则，尺寸精度高，砖的棱角完整，在砌筑过程中不易破碎，能够保证砌筑质量和炉体的整体性。

3.反应炉铁件及砖均随车提供合格证及材质证明书。

4.供应商供应的货物需符合国家相关标准以及采购方使用要求。

## 六、验收标准与时间：

1.供应商供应的货物须符合采购方质量标准。

2.供应商将所有货物送达指定地点，双方共同核对送货清单，符合采购方需求后双方签字确认收货；采购方收到所有货物后30日内办理验收。

3.双方不得擅自变更本合同约定的验收要素。

七、质保期：自投入生产之日起1年。

八、费用的支付与结算：

结算条件与方式：本项目经采购方办理验收合格后，供应商开具有效增值税专用发票，采购方30日内通过网银转账方式进行结算，结算金额为合同总金额的97%，余款3%留作质保金，质保期满1年后无质量问题无息付清。

九、供应商需知

供应商应结合市场价格进行合理报价，如以明显高于市场的不合理价格进行报价的，供应商应合理说明并提供相应证明材料，否则视为无效报价。如供应商相互串通，以明显高于市场的不合理价格进行报价并使得其中一名供应商中标的，该中标无效。采购人有权将涉事供应商列入不良行为供应商黑名单并采取禁入措施；同时，涉事供应商因此给采购人造成损失的，还应承担损失赔偿责任。