第三章 技术、服务及其他商务要求

一、为湖北香青肥料科技有限公司提供一项塔架更换维修服务，具体需求如下：

| 项目 | 单位 | 数量 | 施工材料 | 施工内容 | 工期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔架更换维修 | 台 | 4 | 槽钢8# | 拆除塔架已腐蚀结构；新材料运输及现场组装；焊接、固定。 | 120 | 塔架维修工具（切割机、焊机、气割、脚手架及登高作业工具等）全部由供应商自备，施工材料（钢材、维修用气、焊条）由采购人提供。 |
|  |  |  | 槽钢10# |  |  |  |
|  |  |  | 槽钢12# |  |  |  |
|  |  |  | 槽钢14# |  |  |  |
|  |  |  | 槽钢16# |  |  |  |
|  |  |  | H钢100*100mm |  |  |  |
|  |  |  | 工字钢10# |  |  |  |
|  |  |  | 角铁40*40mm |  |  |  |
|  |  |  | 角铁50*50mm |  |  |  |
|  |  |  | 角铁63*63mm |  |  |  |
|  |  |  | 角铁75*75mm |  |  |  |
|  |  |  | 花纹板6mm |  |  |  |
|  |  |  | 平面钢板6mm |  |  |  |
|  |  |  | 无缝钢管 Ф42*2.5mm |  |  |  |
|  |  |  | 无缝钢管 Ф63*2.5mm |  |  |  |
|  |  |  | 无缝钢管 Ф75*2.5mm |  |  |  |
|  |  |  | 扁铁40*4mm |  |  |  |
|  |  |  | 扁铁80*6mm |  |  |  |
|  |  |  | 热镀锌钢格板 30*250*1000mm |  |  |  |

二、服务期限：自合同签订之日起120日，每两台为一组，施工每组工期60日，工期以供应商接到采购人通知，施工人员进场施工开始计算，供应商须在工期内完成所有塔架更换维修工作并交付采购人使用。

三、履约地点：湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区。

四、施工要求：

1.焊接工艺应符合GB50661《钢结构焊接规范》最新要求。

2.焊接钢材表面无裂纹、变形、锈蚀、涂层剥落等缺陷。

3.焊缝表面，不得有裂纹、气孔、夹渣、未焊满等缺陷；咬边深度一般不超过0.5mm，累计长度不超过焊缝全长的10%。

4.螺栓无松动、漏拧。

5.维修替换的材料必须与原件规格一致不可使用其他规格材料替代。

6.塔架维修工具（切割机、焊机、气割、脚手架及登高作业工具等）全部由供应商自备，施工材料（钢材、维修用气、焊条）由采购人提供。

7.所有施工人员须持特种作业操作证上岗。

8.工人保险：供应商须提供雇主责任险≥100万/人。

五、履约验收方案

（1）供应商须在工期内完成所有塔架更换维修工作，且维修后的塔架能满足采购人的使用要求，所有维修更换工作完成后采购人30日内对塔架进行验收，检查维修质量和安全性能，确保符合要求后交付使用。

（2）外观检查

1.观察焊缝表面，不得有裂纹、气孔、夹渣、未焊满等缺陷。咬边深度一般不超过0.5mm，累计长度不超过焊缝全长的10%。

2.焊接钢材表面无裂纹、变形、锈蚀、涂层剥落等缺陷。

3.螺栓无松动、漏拧。

4.维修替换的材料必须与原件规格一致不可使用其他规格材料替代。

（3）验收流程：

1.自检（乙方100%检查并记录）

2.报验（提交自检记录）

3.甲方验收（按比例抽检，关键部位全检）

4.整改（不合格项返修后复验）

5.验收报告（签字确认，存档）

（4）不合格处理措施

1.焊缝缺陷（裂纹、未焊透）→返修

2.螺栓松动→重新紧固+扭矩检查

3.严重变形/损伤→矫正或报废

（5）双方不得擅自变更本合同约定的验收要素。

六、质保期：自验收合格之日起一年，质保期内若出现质量问题，供应商须及时到场进行修复，采购人不再承担相应费用。

七、费用的支付与结算：

结算条件与方式：1.合同估算总金额30万元，本项目以单价为依据据实结算，结算金额不超过30万元。

2.本项目经采购人验收合格后，供应商按结算金额开具增值税专用发票，凭发票采购人30天内向供应商支付至结算金额的97％，余款3%留作质保金，质保期满一年后无质量问题无息付清。

八、供应商需知

供应商应结合市场价格进行合理报价，如以明显高于市场的不合理价格进行报价的，供应商应合理说明并提供相应证明材料，否则视为无效报价。如供应商相互串通，以明显高于市场的不合理价格进行报价并使得其中一名供应商中标的，该中标无效。采购人有权将涉事供应商列入不良行为供应商黑名单并采取禁入措施；同时，涉事供应商因此给采购人造成损失的，还应承担损失赔偿责任。