第三章 技术、服务及其他商务要求

一、为湖北香青肥料科技有限公司提供一批风机，具体需求如下：

| 项目名称 |  | 2025年香青肥料风机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号/规格尺寸 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 高压轴动式风机 | 外壳材质：FRP 叶轮材质：FRP 马达电源：3 相，2P，380V，50HZ，IP55，IE3 能效 | 功率：11KW-2P 风量 4000CMH 静压 4000PA 轴心材质：S45C 联轴器：SKF 格栅式 风机转子动平衡等级：ISO1940之G2.5 | 台 | 2 | 处理介质：HCL气体 介质温度：60℃以内 |

二、到货时间：合同签订之日起30日内到货。

三、到货地点：湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区。

四、质量标准：供应商供应的货物需符合国家相关标准以及采购人使用要求。

五、运输方式及费用负担：供应商负责送货到达至湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区，送货运输费及责任由供应商承担。

六、验收标准与时间：

（1）供应商供应的货物须符合采购人质量标准。

（2）验收时间：货物到厂且经采购人安装调试完毕之后一个月内办理验收。

（3）验收地点：项目的验收工作在运行现场进行。

（4）验收内容：

1.供应商须随车提供产品合格证书；

2.货物到厂经采购人安装调试完毕后，设备正常运行过程中无异响、无大幅度振动且能通过24小时的负载运行测试，测试通过后采购人办理验收。

（5）双方不得擅自变更本合同约定的验收要素。

七、质保期：自验收合格之日起一年。

八、费用的支付与结算：

结算条件与方式：本项目经采购人办理验收合格后，供应商开具有效增值税专用发票，采购人30日内通过网银转账方式进行结算，结算金额为合同总金额的97%，余款3%留作质保金，质保期满1年后无质量问题无息付清。

九、供应商需知

供应商应结合市场价格进行合理报价，如以明显高于市场的不合理价格进行报价的，供应商应合理说明并提供相应证明材料，否则视为无效报价。如供应商相互串通，以明显高于市场的不合理价格进行报价并使得其中一名供应商中标的，该中标无效。采购人有权将涉事供应商列入不良行为供应商黑名单并采取禁入措施；同时，涉事供应商因此给采购人造成损失的，还应承担损失赔偿责任。