采购需求

- 采购内容：

购超融合一体机5台、超融合业务交换机2台、超融合管理交换机1台。

- 超融合资源池

| 序号 | 指标要求 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | ▲超融合是软硬一体化产品，需保证产品软件与硬件具有良好的兼容性，要求软硬件为同一制造商，为了确保确产品的成熟、先进、可靠性，要求制造商2021-2023年度最少有一年在中国区超融合市场份额排名前三，提供IDC报告复印件加盖制造商公章； |
| 2 | 超融合一体机 | ★硬件配置，≥5台，单台配置如下： 1、CPU：2颗Intel处理器，单颗CPU要求主频≥2.8Ghz、核数≥24； 2、内存：≥768GB 3200MT/s DDR4； 3、硬盘：系统盘≥2*960GB SATA SSD；缓存盘≥2*3.84TB NVMe SSD；数据盘≥4*12TB SATA HDD； 4、阵列卡：1块 4G cache 独立的磁盘阵列卡，含掉电保护，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 5、网络：6个万兆光口（含模块），4千兆电口； 6、电源：冗余电源； |
| 3 |  | ★软件配置： 需选择如下任意一种配置方案： 配置1：与现有超融合管理平台兼容，配置10颗CPU的超融合管理平台授权许可，10颗CPU的计算虚拟化授权许可，10颗CPU的存储虚拟化授权许可，实现本次采购以及现有的共计18台超融合服务器的统一管理。 配置2：与现有超融合管理平台不兼容，但能兼容现有13台超融合硬件服务器，配置36颗CPU的超融合管理平台授权许可，36颗CPU的计算虚拟化授权许可，36颗CPU的存储虚拟化授权许可，实现对本次采购以及现有的共计18台超融合服务器的统一管理。 |
| 4 |  | ★服务：提供三年原厂硬件质保、三年原厂软件技术支持服务； |
| 5 | 超融合管理平台 | 1、资源管理要求：通过超融合管理平台即可实现对计算、存储、网络等资源进行统一管理。 |
| 6 |  | 2、统一运维要求：针对超融合整体软硬件故障问题，提供统一的可视的监控管理中心，可视化实时监控中心从硬件可靠性、系统可靠性、服务可靠性三大层面进行实时监控、分层展示，运维人员可以直观查看集群的整体运行情况； |
| 7 |  | ▲3、资源扩容要求：后期可以依据资源的使用情况，按需选择扩容计算存储型融合节点、计算虚拟化型节点（无需配置数据盘及相应存储虚拟化功能授权）、存储虚拟化型节点（无需配置计算虚拟化相应功能授权），满足后期按业务对资源的需求进行灵活扩容，并节省采购成本。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件加盖制造商公章； |
| 8 |  | ▲4、业务迁移要求：超融合管理平台集成融合在线的p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、虚拟化平台、公有云。包括但不限于VMware、微软、华为、H3C 、阿里云、紫光云、深信服等厂商平台的迁移，提升被迁移业务平台的普适性、提升业务迁移的便捷性，降低业务迁移的工作量。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件加盖制造商公章； |
| 9 |  | ▲5、平台安全要求：超融合管理平台需支持无代理杀毒功能，降低资源开销，同时现实对Hypervisor层及主流Windows和Linux操作系统主机进行整体的安全防护，管理平台集成并提供统一的防病毒配置界面以提升便捷性，支持不少于2种业界主流防病毒软件供用户按需灵活选择。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件加盖制造商公章； |
| 10 |  | ▲6、容量故障预测：支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，为提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，支持通过硬盘状态检测与预警技术，提供硬盘故障预测，提供资源扩容规划、硬盘故障预警的智能工具，提升业务整体可靠性。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件加盖制造商公章； |
| 11 |  | 7、SSD寿命展示：支持实时展示SSD固态硬盘寿命信息，以百分比展示SSD固态硬盘剩余寿命，作为及时更换硬盘提供信息支撑，保证业务的可连续性； |
| 12 |  | 8、拓扑管理要求：支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理； |
| 13 |  | 9、自动部署要求：管理平台对于新上线节点设备可基于链路层协议、被管理节点自动发现，自动分配其IP地址，降低管理难度。 |
| 14 |  | ▲10、VMware平滑接管要求：支持纳管VMware虚拟化平台，并能够对Vmware虚拟机进行开关机、编辑设置、快照管理、删除、备份等操作，支持VMware虚拟机的无代理迁移，迁移过程支持加密传输、并行传输和限速。保证对客户原有VMware平台的安全平滑接管。要求提供产品功能截图加盖制造商公章； |
| 15 | 计算虚拟化 | 1、品牌要求：虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； |
| 16 |  | 2、兼容性要求：支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等； |
| 17 |  | 3、基本功能要求：提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、克隆、迁移、删除、快照等功能的批量操作； |
| 18 |  | ▲4、可靠性要求：提供集群HA（高可用），DRS（动态资源调度）等功能配置；提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控；要求提供产品功能截图加盖制造商公章； |
| 19 |  | 5、安全性要求：支持虚拟机的入方向、出方向、出入方向安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则； |
| 20 |  | ▲6、审计回溯要求：支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件加盖制造商公章； |
| 21 |  | ▲7、运维管理要求：支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、tools自动升级等；支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态，以降低配置工作量及运维难度。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件加盖制造商公章； |
| 22 | 存储虚拟化 | 1、架构要求:采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务； |
| 23 |  | ▲2、能力要求：同一节点同时提供服务器虚拟化及分式布块、对象、文件种存储功能，3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务。为了确保性能其中对象和文件服务须在宿主机上提供。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件加盖制造商公章； |
| 24 |  | 3、功能要求：支持厚配置，可以根据业务需求分配固定的物理存储空间、支持精简配置，可以根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间；支持卷快照，支持可写快照、定时快照，一致性组快照;支持链式卷克隆、完整克隆； |
| 25 |  | 4、副本机制要求：支持多副本保护机制，可选择2-5副本，支持依据业务数据重要性进行灵活设置副本数量机制； |
| 26 |  | 5、数据自动重建要求：磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，每T数据重构时间不大于15min； |
| 27 |  | ▲6、投资保障需求：支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力；支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，提升资源利用率及运维效率。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件加盖制造商公章； |
| 28 | 应用监控 | ▲支持从超融合管理平台扩展应用监控服务组件，应用监控服务基于预置的监控模板，提供应用的实时监控告警管理服务能力，包括操作系统（Windows、CentOS、RHEL、Ubuntu、SUSE、AIX和HP-UX），数据库（MySQL、Oracle、达梦MPP、Redis和MongoDB），中间件（Tomcat、Apache、Weblogic、RabbitMQ、WebSphere），Url、Ping站点和Kubernetes的应用监控，通过对应用的监控，提前预判故障风险，提升业务可靠性。要求提供产品功能截图加盖制造商公章； |
| 29 | 扩展性要求 | ▲为了满足混合云的发展趋势要求，超融合管理平台需具备混合云的扩展能力，可向公有云按需租用超融合云上集群，通过超融合混合云引擎，可以支持混合云网络快速互联，混合云资源统一管理，应用资源统一监控，业务跨云平滑迁移，混合云业务容灾等能力。要求提供产品功能截图加盖制造商公章； |

- 超融合业务交换机

| 序号 | 指标要求 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ▲交换容量≥2Tbps；以官网最小值为准；提供官网截图加盖制造商公章； |
| 2 | 转发性能 | ▲包转发率≥1000Mpps；以官网最小值为准；提供官网截图加盖制造商公章； |
| 3 | 扩展插槽数 | ▲扩展插槽数≥2；为保障后续业务扩展需要，要求可扩展支持万兆光、万兆电、25G、40G等多种类型板卡。提供官网截图加盖制造商公章； |
| 4 | 安全插卡 | ▲考虑到网络的安全性，要求设备支持安全插卡保障业务安全可靠的运行；提供官网截图加盖制造商公章； |
| 5 | 电源 | 支持模块化双电源； |
| 6 | 风扇 | ▲支持模块化双风扇，支持前后、后前风道，满足数据中心机柜前后风道要求；提供官网截图加盖制造商公章； |
| 7 | 性能指标 | MAC地址表≥128K；路由表容量≥64K； |
| 8 | VxLAN | 支持二层Vxlan网关，三层Vxlan网关，支持MP-BGP协议，支持EVPN技术 |
| 9 | 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）； |
| 10 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP |
| 11 |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
| 12 | 配置要求 | ★实配：≥2个40G光口，≥48个万兆光口；配置48个万兆多模光模块，1根5米40G堆叠电缆；配置冗余电源，冗余风扇； |
| 13 | 服务 | ★提供三年原厂质保； |

- 超融合管理交换机

| 序号 | 指标要求 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ▲交换容量≥670Gbps；以官网最小值为准；提供官网截图加盖制造商公章； |
| 2 | 转发性能 | ▲包转发率≥200Mpps；以官网最小值为准；提供官网截图加盖制造商公章； |
| 3 | 性能指标 | MAC地址表≥16K； |
| 4 | ERPS | 要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms |
| 5 | CPU保护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
| 6 | 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； |
| 7 | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； |
| 8 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF |
| 9 |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 |
| 10 | 配置要求 | ★实配：≥48个千兆电口，≥4个万兆光口；配置2个万兆多模光模块； |
| 11 | 服务 | ★提供三年原厂质保； |

- 交货时间和交货地点：

交货时间：合同生效后15个工作日内需完成供货及安装工作。

交货地点：甲方指定地点。

- 付款方式：

1.设备到货且安装实施上线运行且所有功能通过测试后进行项目初验，初验合格后，确认无误后30个日历日内，甲方支付合同总价款的50%；

2.项目初验合格后进入试运行，设备总体运行良好且未发生重大故障进行项目终验，终验合格后30个日历日内，甲方支付合同总价款的47%；

3.验收合格满1年后付清尾款，甲方向乙方支付合同价款的3%。

4.乙方根据甲方要求在甲方付款前向甲方开具合同全额与税法要求对应税率的增值税一般纳税人专用发票。

- 质量及技术要求：

1.所提供的货物及产品应提供国家标准的质检报告及有效质检标签证明等，如采用假冒伪劣产品，应无偿更换，因此造成直接或间接损失的应由乙方承担，货物安装实施应按项目属性对应的国家标准、规范完成现场安装实施工作，确保项目整体质量达标。

2.符合《中华人民共和国产品质量法》及相关质量标准的强制性要求,并且提供产品的数量、品种、规格等须与合同约定的要求相一致。

3.乙方根据合同要求的工作进度和合同双方的责任分工负责合同设备的安装、测试、调试和开通，甲方将派相关人员参加。乙方免费向甲方提供图纸、操作指南、检测维护手册及其他相关的技术文件。

4.乙方负责派遣熟练、有经验的技术人员，对合同设备进行实施部署、联调测试，并可根据甲方实际需要，提供电话支持、现场服务、设备维修与更换、软件版本升级与增强、后期技术培训、技术后援支持等内容。

- 验收要求：

1.验收时间：合同生效15个工作日内需完成供货及安装工作，一年内完成验收。

2.地点：湖北省武汉市

3.验收内容：合同约定的服务事项

4.项目验收标准：提交项目工作全过程文档（电子及纸质各1套）。该项目过程中产生的文档，归采购人所有。乙方完全履行合同义务后，甲方按照合同文件列明的验收标准及要求进行验收，同时遵照《湖北省烟草商业系统采购履约验收管理办法》的相关约定，提供到货数量、型号、材质、配置等是否与合同、到货清单一致；外包装是否完好；拆箱后货物的外观有无破损；合格证、说明书、保修单等是否齐备；是否符合采购文件及合同约定的质量要求、性能要求；是否按规范进行安装，并通过运行调试和仪器检测等(如有)；性能要求、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定。

- 售后服务

本项目并提供3年的整机免费原厂质保服务。

1.设立7×24小时技术支持热线，免费提供技术咨询。在售后服务期内，乙方必须24小时全天候响应。系统运行过程中如发生故障，必须在1小时内对甲方所提出的维修要求作出实质性响应。对系统故障的恢复时间：一般故障1小时内解决，重大故障4小时内解决。故障处理完成后2个工作日内提供故障处理报告。

2.安全保障有关事项：

2.1、乙方须对有关安全和企业秘密事宜负责，否则应承担相应的法律责任。

2.2、乙方须加强设备安装和工程施工过程中的安全管理，并确保设备设施的产品安全质量和安装安全性符合国家和行业安全要求，如因设备产品质量和安装安全问题导至安全事故发生，由乙方承担相应的法律责任。

2.3、乙方进入甲方场地，须遵守甲方相关制度、规程，切实避免事故发生。