第三章 技术、服务及其他商务要求

一、为湖北香青肥料科技有限公司提供一项热风炉系统升级及炉膛修复服务，具体需求如下：

| 项目名称 |  |  | 2025年香青肥料热风炉系统升级及炉膛修复 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称及 施工项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 热风炉PLC可编程控制器 |  | 台 | 4 | ≧30K程序、集成I/O数字量输入输出、以太网+RS485（S7型） |
| 2 | 热风炉触摸屏 |  | 台 | 4 | 配套嵌入式7寸一体化触摸屏、A8芯、DC24V、串口通信 |
| 3 | 热风炉燃烧器程序控制管理器 |  | 台 | 4 | 燃烧控制，安全联锁，MODBUS通信、数字量I/O配置、支持PID调节（BT型 ） |
| 4 | 热风炉燃烧器操控屏 |  | 台 | 4 | 配套燃烧控制面板+串口通信（UI型） |
| 5 | 热风炉炉内耐火砖及耐火材料的检查(一烘) |  | 项 | 2 |  |
| 6 | 热风炉炉内耐火砖及耐火材料的修补(一烘) | 耐火砖 | 块 | 200 | 包含施工材料及人工 （具体结算以实际使用量结算） |
|  |  | 耐火水泥 | KG | 200 |  |
|  |  | 耐火泥 | KG | 200 |  |
|  |  | 骨料粉料 | KG | 600 |  |

二、施工期限：合同签订后45日内完工。

三、履约地点：湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区。

四、运输方式及费用负担：供应商负责送货到达至湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区，送货运输费及责任由供应商承担。

五、施工要求：

（一）热风炉PLC可编程控制器+触摸屏

1.更换PLC可编程控制器及其程序的编制、数据的更新拷贝与保存，确保新的控制系统与热风炉生产工艺相匹配；

2.更换触摸屏及其操作界面和控制逻辑的编辑、数据的更新拷贝与保存，确保操作界面清晰流畅与新系统的兼容性。

（二）热风炉燃烧器程序控制管理器+操控屏：

1.更换燃烧器程序控制管理器及其燃烧曲线的编辑、数据的更新拷贝与保存；

2.更换操控屏及其控制系统的编辑、数据的更新拷贝与保存。

（三）热风炉炉体内部耐火砖及耐火材料的修补：

1.拆除热风炉尾部波纹管及连接件。

2.进入热风炉进行检查的部位包括：燃烧器吼口密封、混风进风口的密封、炉墙炉壁检查是否开裂掉砖、热风炉尾部出风口的密封，待检查修补（修补材料包括：耐火砖、耐火水泥、骨料粉料、耐火泥）完毕后吊装恢复尾部波纹管的连接件并更换螺栓紧固件。

3.本次对两条线一烘热风炉炉内耐火砖及耐火材料的修补，供应商应先进入炉内对炉内耐火砖及耐火材料检查，若有损坏，供应商提供炉内损坏照片，双方签字确认后，供应商方可施工，具体工程量根据实际相对应实际耗材量确定结算费用，若无损坏采购人仅对检查项付费。

六、履约验收方案

（一）供应商须在工期内完成所有热风炉系统升级及炉膛修复工作，且维修后的热风炉能满足采购人的使用要求，所有工作完成后采购人30日内办理验收。

（二）验收地点：项目的验收工作在运行现场进行。

（三）验收内容：

1.所有货物需在45天内送达采购人指定地点并完成施工，采购人、供应商双方共同核对货物数量及规格型号与合同相关参数一致，同时应附质量证明文件：如CE认证或者产地证、合格证等其他相关证明文件，保证货品是全新的、原装的，文件内容应完整、准确，与配件实际情况相符双方签字确认；

2.更换后热风炉PLC可编程控制器、触摸屏；热风炉燃烧器程序控制管理器、触摸屏后，应将设备开启无故障运行满2小时，采购人、供应商双方签字确认，因本次更换了操作系统，供应商需提供相应的新系统的操作规程，所有程序文件供应商需备份给采购人。（包含：程序文件备份及PLC控制点位图）

3.供应商对采购人的操作人员及维护人员进行培训，采购人应积极配合参与，确保采购人的操作人员及维护人员能熟练操作及维护。

4.炉膛耐火砖及耐火材料修补后，需按照先小火烘炉8小时，大火运行4小时，设备运行无异常现象（无异响，手动测温仪器与PLC测温仪显示正常），采购人与供应商双方签字确认。炉膛修复应附有修补记录、照片及提供损坏更换下的实物，供应商未提供修补记录、照片资料的，采购人不予支付相关费用。

5.双方不得擅自变更本合同约定的验收要素。

七、质保期：自验收合格之日起一年，质保期内若出现质量问题，供应商须及时到场进行修复，采购人不再承担相应费用。

八、费用的支付与结算：

结算条件与方式：本项目经采购人验收合格后，供应商按结算金额开具增值税专用发票，凭发票采购人30天内向供应商支付至结算金额的95％，余款5%留作质保金，质保期满一年后无质量问题无息付清。

九、供应商需知

供应商应结合市场价格进行合理报价，如以明显高于市场的不合理价格进行报价的，供应商应合理说明并提供相应证明材料，否则视为无效报价。如供应商相互串通，以明显高于市场的不合理价格进行报价并使得其中一名供应商中标的，该中标无效。采购人有权将涉事供应商列入不良行为供应商黑名单并采取禁入措施；同时，涉事供应商因此给采购人造成损失的，还应承担损失赔偿责任。