# 附件2

| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合型气体探测仪 | 1 | 个 | - 1.可同时检测 1-4 种气体浓度； - 2.不低于3.5寸高清彩屏使用更直观，䤉置不低于8GB内存，支持txt文件数据导出，支持数据显示及曲线相结合，让数据分析更简单； - 3.高吸力采样泵配合不少于三层过滤模块适用各类复杂环境场合； - 4.使用阻燃胶材质； - 5.自带手电筒功能，黑暗环境下依然安全检测，气体浓度单位可快速切换。 |
| 2 | 手持式可燃气体检测仪 | 1 | 个 | - 1.量程：可燃气体 0-100%LEL 和 0-100Vol%双量程，氧气 0-30Vol%；2.可使用充电镍氢电池； - 3.防护等级：不低于IP67； - 4.使用阻燃胶材质；5.在不开机的情况下，可通过按键查看检测气体种类和量程。 |
| 3 | 万用表 | 1 | 个 | - 1.可测量交/直流电压：≥750V/1000V； - 2.可测量交/直流电：≥10A； - 3.可测电阻：≥60MΩ； - 4.可测电容：≥100mF； - 5.支持温度显示，二/三极管检测，火线检测，NCV非接触电压深测等功能。 |
| 4 | 电流表 | 1 | 个 | - 1.功能参数：可测交流电压：0.001V~600V； - 2.交流电流：0.01A~400A； - 3.直流电流：0.01A~400A； - 4.电阻测量：0. 1Q~40MQ； - 5.频率测量：0.001Hz~ 10MHz；钳口开口：≥30mm。 |
| 5 | 测电笔 | 1 | 个 | - 1.类型：非接触式感应数显测电笔； - 2.测量范围：90-1000V； - 3.适用频率：50/60Hz； - 4.产品尺寸：≤155*25mm； - 5.产品重量：≤25g。 |
| 6 | 一次性防护服 | 6 | 套 | - 1.类型：带帽连体防护服； - 2.防粉尘微粒； - 3.防静电，防轻度化学喷溅； - 4.透气舒适； - 5.材质：特卫强专有织物。 |
| 7 | 防穿刺手套 | 30 | 双 | 1.五级防割：不低于13针HPPE+玻纤衬里提供不低于五级防割、防滑； 2.具有不低于三级防刺标准； 3.丁腈涂层：细发泡丁腈涂层提供良好的防油防滑、耐磨的性能； 4.材质：丁腈，超高分子量聚乙烯，尼龙纤维； 5.四种尺寸可选：205*82mm，215*86mm，225*90mm，235*84mm。 |
| 8 | 防化服 | 1 | 套 | - 1.绿色 PVC 带衬防化服，具有超强的耐磨性能； - 2.带头罩，弹性手腕和脚腕； - 3.拉链上有不少于2个重叠的遮盖，并有不少于5个纽扣保护，防化效果好，符合EN465标准； - 4.接缝为缝线和超声波焊接，加强了防护效果； - 5.可有效防酸碱，有限防油，脂和防苯性能。 |
| 9 | 防毒面具 | 4 | 个 | - 1.产品类型：半面罩式防护面具，配套一防毒滤芯； - 2.可有效防护粉尘、有机气体、有毒气体及同系物、汽油等； - 3.带呼吸阀，双滤盒设计； - 4.配置过滤棉，过滤非油性颗粒物效率≥95%，如粉尘、PM2.5等； - 5.配置清单：主体面具*1，滤毒盒*2，过滤棉*2，滤棉盖*2。 |
| 10 | 急救药品箱 | 1 | 箱 | - 1.产品功能：用于火灾现场勘查时的突发应急救护； - 2.配置清单：供氧器、氧桥、扳手、简易呼吸器、输氧管、气管、插管（大、中、小）、血压计（表式）、听诊器、体温计、压舌板、手电筒、开口器、舌钳、、普通手术剪（直剪）、组织剪、敷料盒、敷料镊针、灸针、弯盘、玻璃注射器（2ml 、5ml、10ml 、20ml）、 导尿管、14# 16#乳胶管、小砂轮、手术刀柄、手术刀片、持针钳、止血钳、缝合针缝合线、一次性清创缝、合包、手术手套、手术巾、纱布块、夹板面罩、创可贴、纱布、绷带、医用胶带、棉签； - 3.箱体材质：带手柄铝合金； - 4.尺寸：≤700*400*200mm； - 5.重量：≤5kg。 |
| 11 | 室内外照明灯组 | 1 | 套 | - 1.折叠起来的长度：不少于100厘米，直径不小于11.7厘米，最大工作高度不低于2.6米； - ▲2.≥95CRI高显色指数，≥12颗LED, 白光≥8200流明，≥100瓦，色温约5600K ； - ▲3.不少于三档照明，高档亮度:8200 流明(≥3小时)；中档亮度：3200流明 （≥9小时）；低档亮度：900流明（≥24小时）。 - 4.光形: 12°聚焦照明 或120°场景照明 或360°全景照明 ； - 5.照射距离: ≥903米 ； - 6.能量供应: 内置充电锂离子电池200瓦时系统供电，或直接插AC电源，或12V DC电源供电 ； - 7.灯体为尼龙66，灯头为6061-T6航空铝，伸缩管为不锈钢材质 ； - 8.灯头可向上调节30°，向下调节90°。 - 9.便于携带（不大于11.1kg带有肩带，可以在20秒内收起或展开），可以用作聚光灯（12°聚光，照射距离可达903米），也可用作场景照明灯（120°场景照明，360°全景照明）； - 10.可升高不少于2.6 米，头部可旋转340度，不需要借助任何工具，即可上下伸缩调节头部位置 ； - 11.有电池电量显示指示(绿色显示充满，橙色电量适中，红色显示需要充电）； - 12.可电池供电（7小时完全充电），可插AC电源供电或车载电池直接供电或充电 ； - 13.3条支架上的弹簧夹可快速调节伸缩，使灯站立更稳定； - 14.灯体内置的水平球可帮助用户观察到在崎岖不平的地面上调节水平 ； - 15.基座底部的D形勾环，可在有风的环境下，吊上防风沙袋增加稳定性； - 16.灯体为尼龙66的材质，坚固耐用（耐划，耐磨），灯头为6061-T6 航空铝，上下调节的伸缩管为不锈钢材质，耐侵蚀。彩色绷带为硅材质，易于折叠存放和更换，耐用，防水，易清洁； - 17.防火，符合消防火灾现场要求标准 ； - 18.防水，各种天气情况，和高压水柱下均可以应用（IPX7，防水≥1米）； - 19. 3条支架上有黄色反光条，增加安全性和可视性； - 20.提供证书：CE 认证证书。 |
| 12 | 手提式防爆探照灯 | 3 | 个 | - 1.功能：长按 2S 开机弱光- 中光-强光-爆闪,模式循环,长按2 秒关机； - 2.功率：≥30W； - 3.外观尺寸(mm)：长 168mm*高 119mm 宽 72mm； - 4.质量（g)：1028g； - 5.强光续航时间： ≥9 小时； - 6. 电量显示：4 格电量显示； - 7.光通量： ≥800LM； - 8.距离 5 米强光照度(LX)：≥10000LX； - 9.发光角度：≥2.5-3.5 度； - 10.防护等级：≥IP66。 |
| 13 | 相机 | 1 | 台 | - 1.传感器尺寸：全画幅； - 2.传感器类型：Exmor R CMOS； - 3.有效像素：≥3300万； - 4.高清摄像：≥4K 60p 10-bit 4:2:2格式视频； - 5.对焦方式：自动对焦，眼部对焦； - 6.显示屏：≥3英寸触摸屏、旋转屏； - 7.显示屏像素：≥103万像素液晶屏； - 8.感光度：≥ISO 50-204800； - 9.防抖性能：≥五轴防抖； - 10.自拍功能：2秒，10秒； - 11.连拍功能：支持（最高约10张/秒）； - 12.面部识别：支持； - 13.续航能力：LCD约580张/取景器520张（CIPA 标准）； - 14.无线功能：支持WiFi、蓝牙； - 15.镜头： 镜头1(≥24-70mmF2.8GM)、镜头2（≥FE90mm F2.8）。 |
| 14 | 摄像机 | 1 | 台 | - 1.用于火灾现场及外围影像记录，4K 摄像机，有效像素不低于829万，不低于30 倍光学变焦，采用不低于26.8mm广角镜头； - 2.支持光学防抖； - 3.采用NFC（近场通信）技术，将智能手机/平板电脑碰触摄像机， 无需特别设置，可实现一触遥控、一触分享； - 4.支持通过WiFi进行连接进行分享； - 5.配置不低于256GB存储卡、设备包、电池、充电器、支架。 |
| 15 | 闪光灯 | 1 | 个 | - 1.最大闪光指数(ISO100)：28 (50mm)； - 2.尺寸(宽高深)：约65.1x83.5 x91.4mm；重量：约219g； - 3.无线电控制：支持不少于5组14通道； - 4.最大距离：约35米；反射闪光：向上约120度； - 5.变焦(范围)：24mm/50mm。 |
| 16 | 补光灯 | 1 | 个 | - 1.类型：专业摄影灯补光灯套装； - 2.配置≥50*70CM柔光灯箱（内置RBG灯源）*4； - 3.配置≥2m摄影灯架*2+1m悬臂架*1； - 4.配置冷光拍摄台≥1； - 5.支持遥控控制灯光颜色变化。 |
| 17 | 三角固定架 | 1 | 个 | - 1.脚管节数、直径：≥4节碳纤维，≥25.3、21.7、18.2、14.7mm； - 2.最大高度：≥163.5cm，不升中轴≥140.5cm； - 3.最小高度：≤32cm；收纳长度：≤42.5cm； - 4.自重：≤1.45kg；承重：≥10kg； - 5.配置中线球形云台：利用特殊的机械机构，可以提供准确且流畅的操作，支持360度水平旋转且含锁止装置，支持侧俯仰正负40度。 |
| 18 | 手持终端（云台稳定器） | 1 | 只 | - 1.类型、功能：口袋云台相机；可遥控；机身防抖；自拍；延时拍摄；手柄；全景拍摄； - 2.传感器尺寸及像素：≥一英寸，最大支持≥4K/120fps； - 3.显示屏：≥2 英寸，分辨率556*314，支持旋转屏&智能横竖拍；最大光圈：≥F2；标准ISO感光度：≥ISO 50-16000； - 4.产品尺寸：≤139.7*42.2*33.5mm； - 5.产品清单：主机*1， Type-C to Type-C PD 快充线*1，设备保护壳*1，手绳*1，1/4" 螺纹手柄*1， 续航手柄*1， 128G 内存卡*1。 |
| 19 | 视频提取工具 | 1 | 套 | - 1.主要功能：一款面向消防视频火调业务的专业装备，具备现场视频点位采集、360度全景视频录制、视频点位图绘制工具，同时还具备现场勘验信息标准化录入和一键生成视频火调现勘报告。 - ▲2.支持案件管理：具备标准案件类型字典库，可通过类型编号或文字进行搜索；具备离线状态下，扫描二维码直接下载案件基本属性的功能；具备标准案件类型字典项，具备根据案件类型编号搜索的功能，具备案件类型模糊搜索功能。（需提供产品参数说明资料，并加盖制造商公章证明） - 3.支持现勘信息录入：具备快速录入视频现勘地点、现场条件、现场保护情况、现场访问笔录的功能；具备现场采集人员信息功能。 - 4.支持视频采集：具备通过网络直接下载DVR/NVR内监控视频的功能，支持自动扫描网段内监控设备和手动连接监控设备两种连接方式；具备直接连接监控硬盘，解析监控硬盘格式并下载其中监控视频文件的功能；具备通道预览功能，通过RJ45接口直连/局域网自动扫描两种方式连接监控设备后，在下载视频文件之前，可在界面上方预览各个通道监控的画面；支持采集超过500种监控设备内的视频文件； 具备加载硬盘镜像，并下载镜像内监控视频文件的功能；具备下载文件管理功能，RJ45接口采集和SATA接口采集两种方式均支持下载文件管理功能，识别并显示监控视频的文件名、文件类型、大小、起止时间、通道信息，下载过程中可显示下载进度和下载状态，下载后支持播放视频文件文件。 - 5.支持监控点位采集：具备实时定位经纬度的功能；无需借助外设，可直接利用设备本身GPS信息采集监控点经纬度；具备根据监控点经纬度信息，在地图上显示监控点位置的功能；采集监控点位信息时，可采集点位经纬度、监控设备照射方向、监控设备性质、监控设备视频时间和北京时间的时差等信息；具备将采集的监控点位和视频采集模块中采集的视频文件相关联的功能，刻画视频时空关系。 - ▲6.满足标准：具备符合GA/T1017-2013《视频现场分布图编制规范》要求的现场图绘制工具；（需提供产品参数说明资料，并加盖制造商公章证明） - ▲7.现场图绘制工具功能：可通过拖拽的方式在图中标定监控点、中心案发点、信息点、人、车、物等元素，也可通过手指划线的方式标定人车移动轨迹和预估活动轨迹；也可设置监控设备照射方向、监控设备性质、监控设备视频时间和北京时间的时差等信息。（需提供产品参数说明资料，并加盖制造商公章证明） - 8.支持录入现场照片：无需借助外设，可通过设备本身快速拍摄现场照片；可对现场照片进行快速分类。 - 9.▲9.支持3D现场采集重建：可通过专用外设采集现场3D全景视频/图片；具备使用软件内置模块播放.insv格式全景视频文件的功能，具备360度调整视频角度、放大缩小视频视角的功能，具备导出.jpg格式场景截图的功能；支持通过数据线直连3D全景采集设备，具备使用软件内置模块在设备上预览实时全景画面、360度调整实时画面角度的功能，同时具备实时调整设备画面亮度、饱和度、白平衡、ISO、快门速度和曝光模式的功能。（需提供产品参数说明资料，并加盖制造商公章证明） - 10.▲10.支持一键生成现勘报告：可一键自动生成《视频现场勘验检查报告》、《提取视频物证登记表》、《视频物证清单》，采集现勘过程中的包含案件基本信息、现场勘验检查信息、采集视频列表、现场平面图和现场点位图在内的信息可自动生成到报告中。（需提供产品参数说明资料，并加盖制造商公章证明） |
| 20 | 图形工作站 | 1 | 台 | - 1.用于火灾现场现场图、图片卷、三维重建等图形工作的处理生成，配置不低于34英寸4K曲面显示器方便分析； - 2.CPU：不低于至强W-2223 四核3.6Ghz； - 3.内存：不低于高性能64GB； - 4.硬盘：不低于1T固态+2块4T/RT； - 5.显卡：不低于RTX3090 独立显卡。 |
| 21 | 便携式 X 射线衍射仪 | 1 | 台 | - 1.主要功能：可准确检测各种贵金属合金、高低合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铜合金、青铜、锌合金、钨合金等，无损检测，1秒钟即可知晓材料的成分及合金牌号。还可对铝、镁轻合金牌号进行快速鉴定，并可对材料进行可靠性鉴别(PMI)和确认，精确掌控材料各元素的含量，特别适合于火灾现场调查金属物质的快速检测甄别。设备是一款使用全新大屏高分辨率液品显示器及新型数字多道数据处理器的便携式元素分析仪。可对大面积镀层产品进行膜厚分析，仪器不仅体积小、重量轻，可随身携带进行测量，而且性能卓越，堪比台式机。 - 2.用于现场、无损、快速（从开机到开始检测耗时小于40S）、准确分析及检测合金元素和材料牌号的识别； - 3.仪器头部配有不低于800W像素的高清自动对焦摄像头，可对样品拍照，图片可输出检测报告，支持二维码样品名扫描输入信息； - 4.仪器能快速检测并鉴别出高低合金钢、不锈钢、铜合金、铝合金、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金等金属的牌号和近似合金成分。包括以下分析元素元素Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Re、Pb、Bi等，元素可支持扩展；仪器能快速检测并鉴别铁镀锌镀镍，铜镀银镀锡以及其他金属镀层，直接显示具体的镀层厚度，可测镀层类型包括但不限于以下元素：Mg，Al，Si，P，S，Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Zr，Nb，Mo，Pd，Ag，Cd，Sn，Sb，Pt，Au，Pb； - 5.支持数据下载：数字多道技术，SPI数据传输，并且可以外接台式电脑，报告可直接蓝牙无线打印，格式有PDF、WORD等常用格式。检测数据可直通过USB数据线或者蓝牙传到电脑上。单位名称、单位logo、样品牌号、光谱谱图等信息可附在检测报告里面一起输出，输出内容可以选择。按照日期存储为独立单元，可快速查看每一天具体数据，可输出EXECL和PDF格式报告； - ▲6.支持辐射安全警示：具有大角度灯带显示，颜色变化等状态的射线开启警示灯、警示标签，以及软件内的警示提醒；同时配置独立高压锁，提供豁免报告及图片证明文件；（提供相关报告及证明文件扫描件并加盖制造商公章） - 7.辐射安全防护性能：软件可检测无样品时2秒自动停止测试；具有设置锁可设置开始测试条件，以达到更严格的安全检测需求。 - 8.仪器精密度及稳定性达到以下标准：①精密度：测定不锈钢样品，Cr、Ni含量重复测定十次的RSD≤5%；②稳定性：测定不锈钢样品，4小时内的不定时测定Cr、Ni含量稳定性RSD≤8.0%。 - ▲9.提供同型号投标产品的计量校准报告扫描件作为仪器精密度及稳定性的判断依据； - ▲10.交货前提交对应交货产品的检测数据测试报告（由国家法定计量机构出具） - 11.操作方式：触屏、扳机或APP及同步电脑界面等多种操作模式；合金金属元素FP分析专用版软件，采用智能一键测试和智能判断功能，无需手动选择相关曲线。 - 12.可在环境温度-10~50℃、相对湿度10%~90%下对试样进行合金成分定量检测，带电池时整机重量≤2kg。 - 13.材质牌号识别时能在2S内完成；材质定量分析时能在10S内完成。 - 14.显示器与仪器一体化的5寸电容触摸屏，支持2点以上触摸点，其分辨率是1280x720.防尘防水，防护等级为IP64。 - ▲15.彩色高亮彩色触摸屏显示器可调角度，屏上下90度旋转，左右270度旋转，便于强光下查看数据。显示界面可以通过软件在显示屏上操作界面180°旋转，方便在高空或空间狭小时，仪器正面或反面都可以正常显示界面（提供产品彩页或技术参数确认函等技术证明文件扫描件并加盖制造商公章） - ▲16.激发源：高性能微型铑靶X光管，50KV/200uA-银靶端窗一体化微型X光管及高压电源，辐射量满足辐射卫生规范要求。（提供产品彩页或技术参数确认函等技术证明文件扫描件并加盖制造商公章） - 17.探测器：采用高精度、高灵敏度、高分辨率的FAST-SDD（硅漂移）检测器，分辨率＜129eV。 - ▲18.合金库：仪器预装合金库，合金库中包括500种牌号集成，用户可根据需要在标准合金库的基础上做编辑（包括修改牌号名称、添加牌号、修改牌号范围）。（提供产品彩页或技术参数确认函等技术证明文件扫描件并加盖制造商公章） - 19.仪器采用工业定制安卓10.0以上系统, CPU: ≥8核，主频≥2.0G ,4G运存，系统内存: ≥64G , 扩展存储最大支持≥128G, 标配SD卡外存：≥32G, 可以海量存储数据，支持终身免费软件升级，自动诊断和故障分析功能。 - 20.安全可靠，通电开机时绿色电源指示灯亮，测试时红色辐射警告指示灯闪烁，设备出现故障黄色辐射指示灯闪烁的智能显示系统，使用更安全，仪器状态一目了然。 - ▲21.辅助模块：4G模块、WIFI模块、蓝牙模块、北斗模块、GPS模块。（提供产品彩页或技术参数确认函等技术证明文件扫描件并加盖制造商公章） - 22.数据存储：可存储10000组以上数据与光谱。 - 23.内置校准样品，无需依赖外部样即可随时随地实现机器硬件自校准。同时配置外部校准片，双保险。 - 24.自带电量显示的锂电池，标配≥9000mAh,可持续工作10小时以上；可选配27000mAh超大电池，配有宽电压110V～220V通用适配器，仪器内置小电池，可以不关设备直接更换电池。提供车载充电器。配置应急储能电池，适合户外操作。 - ▲25.具有热拔插模块、备用电源模块及优先级电源通路控制模块的电源管理系统，方便操作使用。（提供第三方国家极权威机构证明文件复印件证明） - ▲26.视频系统：仪器采用X荧光光谱仪的样品成像系统，800万像素的高清自动对焦摄像头，支持二维码样品名扫描输入信息。针对手持仪器的特有成像系统。摄像模块与背光模块分离，同时具有切割和局部放大处理功能的图像处理模块，方便测试地位。（提供第三方国家极权威机构证明文件复印件证明）。 - ▲27.测试光道：仪器采用XRF分析仪的光道保护结构，具有特殊材料密封性保护的测试光道，（提供第三方国家极权威机构证明文件复印件证明） - ▲28.准直器和滤光片：仪器采用高精度齿轮传动自动切换装置，直径4.0mm和2.0mm准直器，6种滤光片组合自动切换。具有抱紧式偏心结构设计的齿轮切换系统，安全可靠，切换速度快。（提供第三方国家极权威机构证明文件复印件证明）。 - ▲29.智能性：安卓手机可安装专用辅助APP，对仪器进行控制及数据通讯等服务，也可通过手机第三方软件分享相关测试数据。提供协议有偿定制服务，支持各类大数据平台互通。（提供辅助APP截图并加盖制造商公章班证明） - ▲30.通过认证和报告：CE、防水防尘（IP64）证书、高低温实验报告、跌落实验报告、盐雾报告、符合ista振动标准证书、辐射报告、辐射豁免证书、计量证书。（提供相关报告及证书扫描件并盖制造商公章证明） |
| 22 | 可视内窥镜 | 1 | 台 | - 1.探头直径（ mm）：约Φ6； - 2.探头长度（ mm）：13±0.3； - 3.探头材质：超耐磨合金； - ▲4.摄像头像素：≥100万像素（需提供产品参数说明资料，并加盖制造商公章证明）； - 5.景深：7mm~110mm； - 6.视场角：120°； - 7.视向：0°前视； - 8.照度：≥6级亮度，最高可达 25000Lx； - 9.插入管：钨合金丝编织多层管； - 10.有效工作长度：1.5m； - 11.弯曲方向：360°全向弯曲； - 12.弯曲角度：最大 220°； - 13.显示器：≥3.5寸全彩 TFT液晶显示屏； - 14.显示器分辨率：≥640*480； - 15.照片 /录像文件格式：JPG/MP4； - 16.照片分辨率：≥960*720/1280*720 ； - 17.录像分辨率：≥960*720/1280*720； - ▲18.放大功能：≥图像 5倍放大，画质清晰（需提供产品参数说明资料，并加盖制造商公章证明）； - 19.防水、防尘等级：探头管线 ≥IP67； - 20.整机结构：手持一体化主机，可单手操作；机身小巧轻便，手持式人体工程学设计，便于携带； - 21.储存介质：容量≥16G TF卡； - 22.数据接口：HDMI视频输出接口、 Micro USB端口，便于数据共享和分析； - 23.电源：内置锂电池； - 24.续航时间：≥4小时； - 25.电池容量：≥3.7V，3200mAh。 |
| 23 | 多功能电表提取分析系统 | 1 | 台 | - 1.主要功能：可智能自动连接电表，读取解析底层数据，自动汇总生成数据提取分析报告，内容涵盖基础数据、冻结记录、事件记录、负荷数据、电量图、负荷曲线等重要信息。 - 2.产品类型：直接读取智能电能表本体内的数据信息进行分析，并给出结论； - 3.适用场景：居民场所、工业产所使用的各类型单项、三相智能电能表（电能表需配置485接口）； - 4.兼容类型：各地区使用的常见品牌、型号、规格的智能电能表（电能表需配置485接口）； - 5.操作逻辑：可自动连结和匹配智能电能表接口，无需手动； - 6.读取权限：无需授权，可直接按照电力行业标准读取智能电能表内全部数据； - 7.读取类型：电表基础数据、冻结记录、事件记录、故障记录、负荷数据（包括电压、电流和功率）等； - 8.分析时间：分钟级，小于半小时； - 9.分析结果：可自动形成报告，报告内容有图、表、标识等，展示方式多样灵活； - 10.导出格式：数据、报告、图片、表格均能导出具备兼容性、可编辑的文件格式； - 11.可手动选择数据读取时间段； - 12.可直接显示数据提取进度和分析进度； - 13.可自动解析读取之前提取的历史记录； - 14.充电速度快，续航时间长； - 15.防尘防水性能高，可适应灾后调查的恶劣环境。 |
| 24 | 激光测距仪 | 2 | 个 | - 1.量程：0.05-100m； - 2.精度：±(3mm+d*万分之一)； - 3.激光类型：2级 500-535nm，<1mW； - 4.储存记录笔数：≥99笔； - 5.屏幕类型：≥2.2英寸显示屏； - 6.倾角测量范围：±90°； - 7.电池类型：锂电池； - 8.尺寸：≤118*52*27mm； - 9.重量：≤250g； - 10.清单：机器*1、锂电池*1、专用布包*1、专用挂绳*1、数据线*1、彩盒*1。 |
| 25 | 测温仪 | 1 | 个 | - 1.产品类型：高精度枪式红外线测温仪； - 2.测温范围：不少于-30℃~680℃； - 3.测精精度：不超过±2℃； - 4.响应时间：不超过0.5秒； - 5.支持多点测温：不少于9点。 |
| 26 | 金属探测仪 | 1 | 具 | - 1.电路类型:这款机器采用了最先进的脉冲技术，仪器可以排除盐化或者矿化反应； - 2.识别模式:两种识别模式(1.一般识别 2 单项识别)；提供了有色金属识别的不同的声音等级； - 3.单项识别对垃圾金属的排除:这种探测模式可以排除大部分类似于易拉罐，金属箔片，并且不会降低仪器对戒指和硬币的灵敏度般识别对金属垃圾的排除:这种探测模式提供了最大的探测深度，并且可以通过缓慢摇摆探测盘去探测区域内的小的金属垃圾； - 4.多功能频率技术：不低于22振动频率； - 5.探测频率： 每秒钟≥75个脉冲（可调节）； - 6.可潜水的深度： ≥65M（配置水下高清耳机）； - 7.探测盘：≥20CM潜水探测盘潜水； - 8.探测杆可调节的长度：≥0.71m-1.32m； - 9.机器净重：≤2.3kg； - 10.控制机架重量：≤0.88kg。 |
| 27 | 执法记录仪 | 2 | 只 | - 1.镜头：≥120°水平视场角； - 2.显示屏：≥2.0英寸超清屏； - 3.拍照分辨率：≥3200万像素，JPEG格式； - 4.摄像分辨率：最大支持≥2560x1440(30fps)； - 5.存储介质：≥256GB； - 6.数据接口：Type-C接口； - 7.电源：可更换电池，容量≥3450mAh； - 8.充电时间：≤3.5小时； - 9.连续摄像时间：单电池常规模式≥11小时，单电池低温模式≥6小时(1080P分辨率下，关闭负氧离子、计步器)； - 10.辅助光源：红外灯+白光灯；11.录音：单声道咪头，单独录音(WAV格式,16bit 22KHz采样)； - 12.几何失真：≤10%； - 13.防护等级：≥IP68(1米2小时)；防跌落高度：≥2米4次； - 14.外形尺寸：≤85.5x55.5x28.5mm； - 15.重量：≤190g(含背夹)。 |
| 28 | 录音笔 | 1 | 支 | - 1.内存容量：≥32GB；自带内存录音时长：≥119h； - 2.麦克风数量：≥三向；屏幕类型：触摸屏； - 3.主要功能：语音转文字，即时传输，翻译； - 4.录音距离：≥0-15米； - 5.包装清单：主机*1/适配器*1/数据线*1/PIN针*1/包装盒*1/说明书&三包卡*1。 |
| 29 | 电子数据恢复设备 | 1 | 台 | - 1.主要功能：一款集计算机、手机及专用视频监控设备的综合数据恢复专用设备。该设备整合了公司 16 项恢复领域技术专利打造而成，高度整合了手机数据恢复、计算机数据恢复、监控视频数据恢复(大华、海康等)、标准视频格式视频数据重组恢复（MP4 、AVI 等）、损坏视频修复、JPEG 碎片重组、计算机及手机中各类应用程序删除数据恢复及多种常见文件(Office/PDF/Zip 等)修复技术，解决各类数据丢失难题，可以有效提高办案人员的工作效率。该设备内置的数据恢复软件基本上覆盖了 WinHex、R-Studio、Easy Recovery 、FinalData 、GetData 、效率源等工具的数据恢复功能，此外还支持各种监控、记录仪、摄像机等视频设备的数据恢复、JPEG 图片的碎片重组恢复技术及常见文件的修复功能。 - 2.硬件配置：屏幕不小于17.3寸高清高可视角度屏幕，分辨率不低于1920*1080；CPU不低于第八代I7处理器，内存不低于32G DDR4，硬盘不低于480GB 企业级SSD+4TB HDD硬盘；配置至少2个SATA/SAS源盘硬盘仓、至少1个SATA/SAS目标盘硬盘仓，至少1个USB3.0只读接口(提供USB转SATA接口配件)，至少4个USB3.0读写接口，至少3个USB2.0读写接口，数据卡只读接口，三种SIM卡（标准SIM卡/Micro SIM卡/Nano SIM卡）读写接口,可通过转换卡支持IDE等接口只读； - ▲3.具有相关知识产权。(提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖厂家公章证明）； - ▲4.支持对海康、大华、360行车记录仪、音视频记录仪等视频文件的解析，以及对格式化或删除但未被覆盖的数据进行提取；（提供第三方出具的检验报告复印件加盖厂家公章证明）； - 5.支持由于病毒感染或者操作断电引起的监控视频数据丢失的恢复； - 6.支持由于在监控设备上进行磁盘初始化而引起的监控视频数据丢失的恢复； - 7.支持恢复因监控设备盘满而覆盖的数据； - 8.支持警翼、中信安等主流的执法记录仪视频数据恢复及残留碎片帧提取； - 9.支持无人机、摄像机、手机等常见视频设备删除文件恢复及残留碎片帧提取； - ▲10.支持修复AVI、MP4格式的非视频帧数据损坏的视频文件；（提供第三方出具的检验报告复印件加盖厂家公章证明）； - 11.支持修复OGG、MP3、WAV、ACC、AM、M4A等格式的损坏音频； - 12.支持MYSQL5.0及以上版本、SQL SERVER2005/2008/2012/2014/2016/2017版本、SQLite3版本、Access2003版本的数据库恢复；13.支持删除记录，删除表，删除库、勒索病毒破坏、文件损坏等情况下的数据库恢复； - 14.支持通过自定义表结构的方式对磁盘、镜像等存储进行深度恢复； - 15.支持普通硬盘、分区、可移动介质(U盘、移动硬盘、SD卡)的数据恢复； - 16.支持DD、001、IMG、E01、Ex01、DMG、AFF、VMDK、VHD等多种格式的镜像类型的数据恢复； - 17.支持微信公众号webp图片、photoshop使用的psd、bz2/tar/gz压缩包等文件类型签名恢复以及Unicode文本的提取恢复； - 18.支持raid0/raid1/raid5/raid6(P+Q)四种磁盘阵列的数据恢复； - ▲19.支持FAT32、NTFS、HFS+、Ext3/4、ReFS格式存储文件，删除磁盘上的文件，被删除文件所在的存储区域未被再次写入数据，可对被删除文件进行恢复；（提供第三方出具的检验报告复印件加盖厂家公章证明）； - 20.支持恢复硬盘上的分区结构被改变或损害时的文件； - 21.支持IOS/Android/MTK等主流手机操作系统数据恢复；支持Sqlite数据库删除记录的恢复； - ▲22.支持手机微信聊天记录删除数据恢复，包括发送者账号、接收账号、发送(接收)时间、聊天内容等；（提供第三方出具的检验报告复印件加盖厂家公章证明）； - ▲23.支持手机QQ和计算机QQ的删除数据恢复，包括:账号信息、好友帐号、好友昵称、聊天记录等信息；（提供第三方出具的检验报告复印件加盖厂家公章证明）； - 支持PDF文件、WPS文件、ZIP压缩包、RAR压缩包修复； - 25.支持非文件内容数据损坏的office格式文件恢复。 |
| 30 | 视频分析工作站 | 1 | 台 | - 1.主要功能：火灾视频分析处理设备可以快速定位火情、自动搜寻起火部位，对模糊影像增强处理。功能包括：万能播放所有格式视频、爆闪检测、起火点微变分析、起火过程融合分析、场景合成与重建、视频浓缩、视频时间校正、视频播放、视频增强与导出、比对播放、光量分析、智能分析及摘要、视频检索、案件管理、案件汇编、监控视频校时小程序等。 - 2.爆闪检测：支持分析整个画面；支持选择部分画面区域进行分析，提高分析效率；支持通过分析自动计算视频中出现爆闪的位置；支持播放单段爆闪片段；支持连续播放所有片段；支持智能筛选快速爆闪片段；播放时可以自动播放爆闪片段前的小段视频，提升用户体验，上述小段视频的时长可以随意设置，包括并不限于0.5秒、1.0秒、1.5秒、2.0秒等；支持提示音：每次爆闪片段响一声； - 3.起火点微变分析：标记微变区域和全画面微变—标记微变区域只分析标记的起火、起烟地点区域；支持保留时间水印：在视频微变分析能保留时间水印，选择微变区域的时候，也可以观察时间水印；支持微变分析等级可调，等级越高越不敏感，等级设置的越低越敏感，发现细微起火点；支持对火灾起火点微变区域颜色增强显示，根据起火点火势大小不同变换起火点区域颜色和区域；支持微变局部放大：对微变后的增强视频进行局部放大，通过滚动鼠标滚轮调节放大程度； - 4.起火过程融合分析：指定时间段和起火区域，支持将起火区域图片（最多支持不低于20张）按照时间发生顺序融合成大图，最大分辨率不低于16384*16384；输出比例选择：支持输出横版或竖版大图；支持视频多时间点融合，将视频进度播放到要融合的片段，点击标记开始，先点击裁剪区域，裁剪框选区域；支持时间水印融合，框选时间区域，融合后图片自动加入时间水印；支持融合分析结果自动保存指定文件夹，并且自动弹出； - ▲5.支持线索视频截图和截取：系统播放摘要视频时，能够对发现的关注目标相关视频片段进行截图、截视频标注导出和下载保存；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - 6.场景合成与重建：支持图片融合和视频融合两种方式，可设置不同的融合参数，增强起火点画面，判断起火的原因，位置等信息；支持局部融合和全局融合，可以标记关注区域，实现局部融合效果；支持融合视频和图像的导出功能； - ▲7.支持视频合成：系统能够对线索视频进行拼接合成和预览，并可手动调整视频先后顺序；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - 8.视频浓缩：支持分析整个画面；支持选择部分画面区域进行分析，提高分析效率；支持加载上次标记区域；支持通过分析自动计算视频中出现运动目标的片段；支持播放浓缩后的视频；支持智能过滤极短浓缩片段；支持播放时可以自动播放浓缩片段前的小段视频，上述小段视频的时长可以随意设置，包括并不限于0.5秒、1.0秒、1.5秒、2.0秒等；支持自动根据视频内容选择分析参数，不同视频的分析参数不同；支持手动选择分析参数；支持提示音：每一个浓缩片段响一声；支持一次分析后通过调整参数调整浓缩比例，而无需进行二次分析。 - 9.支持视频时间校正：支持将监控时间转换为北京时间；校正后支持显示、隐藏北京时间；支持修改北京时间的显示位置、大小、颜色；导出视频或视频帧时，支持显示校正后时间； - ▲10.支持视频播放控制：系统播放摘要视频时能进行正常播放、快进、慢进、逐帧进退、循环播放（AB循环）、物标显示等控制；播放原视频时能够进行正常播放、快进、慢进、逐帧进退、循环播放（AB循环）、画面放大等控制；画面显示参数实时调节：对比度亮度、直方图均衡化、旋转、均值降噪、图像锐化、图像去雾、夜晚增强、逆光处理等）；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - 11.支持2K、4K、8K视频播放；支持播放主流监控视频，包括H.265等编码格式；支持通过鼠标控制，跳转到任意视频位置并开始播放；支持鼠标单击并保持拖动进度条，可以快速浏览；支持显示校准后的视频时间；支持在任意进度位置添加书签，便于调查人员对重要时间点进行记录和快速回看。支持对书签增加文字备注；支持正常播放，播放速度包含并不限于1/32倍速、1/16倍速、1/8倍速、1/4倍速、1/2倍速、正常速度、2倍速、4倍速、8倍速、16倍速、32倍速等；支持暂停、停止、快进、慢进、单帧前进、单帧后退、片段循环播放等；提供视频的前一帧，以及后一帧功能，使视频可以进行以一帧为单位进行播放，为研究分析视频内容提供便利；在视频播放过程中需要对某个片段进行重点观看，可以在该片段开始设定标记，调整进度指针到片段结束再次设定标记，会使播放器在两个标记中循环播放视频；通过画中画功能放大观察起火区域与周围环境的关系，以及查看放大视频后的水印时间；支持后退5秒：方便观察视频以及精准回退视频时间；支持画面标绘，标记关键点位置；支持快捷键，包括：播放、倒放、倍数播放、逐帧播放、循环播放。 - 12.支持视频增强与导出，包括支持多种增强功能叠加；支持导出单帧图像作为线索进入线索库；截取时单独弹出窗口，不影响原始视频播放；在播放器中，可以使用内置的截图功能，截图后可以选择保存位置。设定开始帧及结束帧，支持导出之间所有视频帧；支持一键导出所有需要视频帧；支持导出原始的视频帧；支持导出放大增强处理后的视频帧；支持多种视频增强叠加效果导出，支持局部放大与多种增强叠加导出；支持使用图像直方图对视频对比度进行均衡处理；支持手动改变视频的对比度、亮度、色调、饱和度，使视频展现出更合适的效果；支持采用均值降噪方式达到对视频进行降噪的效果；支持采用中值降噪方式达到对视频进行降噪的效果；支持采用帧平均降噪方式达到对视频进行降噪的效果；支持采用图像锐化使视频中的图像边缘着重显示；支持视频自动调节白平衡；支持光线过强的视频可以降低光照影响，通过参数调整补光程度；支持处理雨雾天气的视频，一键消除雨雾天气下的影响；支持针对夜晚视频的亮度调整，通过调整参数使夜晚的视频可以得到不同程度的照亮；支持将整个视频进行反色处理，可以清晰分辨视频中是否有目标存在；支持调整不同分量参数，查看视频细节；支持对视频进行溢出区分析，便于视频预处理；支持通过对视频进行色阶处理，查看视频细节；支持通过帧间差异，查看视频画面的微小变化； - ▲13.支持视频增强：能够对线索视频实时进行对比度调整、亮度调整、色调、饱和度、高级锐化、逆光、图像去雾、夜晚增强等处理；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - 14.支持比对播放，包括支持不低于四视频比对播放，满足跨视频对比查看嫌疑目标的需求；支持不低于四窗口的同步操作，包括：同时播放、同时暂停、同时快进、同时慢放和同时跳转到相同的北京时间等；支持调整窗口个数，支持四分屏或者二分屏；支持同步缩放平移：在一个窗口缩放拖动画面时，所有窗口都同步缩放移动，并显示虚拟十字定位线；支持同步播放：所有窗口实现帧同步播放，支持帧进退、正放、倒放、倍数播放、跳转等；支持对视频进行校时； - 15.支持光量分析，包括支持对特定区域进行光量分析，通过观察光量图可以快速排除没有变化的时间段，重点观察有变化的时间段，判断视频的起火时间；支持生成画面指定区域的平均亮度随时间的变化曲线；支持调节曲线图的最小值和最大值使得曲线的变化更加明显；支持曲线平滑滤波：平滑方法包括：均值滤波、最大值滤波、最小值滤波；支持光量差值曲线：计算两个曲线的差值，排除外界环境的干扰；支持分析结果的存档和读档；分析结果支持导出到本地Excel文件； - ▲16.支持视频图像摘要处理：视频摘要模块具有任务处理、状态显示、任务优先级选择、案事件管理功能、可回溯运动目标原始视频、摘要叠加度可调、可在摘要播放过程中显示运动目标出现的时间点信息；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲17.支持摘要状态显示：系统可以在显示界面上，通过百分比的形式显示视频监控点的摘要状态；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲18.支持定位时间：原始视频≤50000个运动目标时，视频摘要后定位时间≤0.14秒；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲19.摘要准确率性能：视频摘要原视频中的运动目标时，摘要准确率100%；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲20.处理能力：在视频分辨率为（704x576）pix，帧率为25fps的条件下，单个任务原始视频15GB时，视频摘要耗时≤45分钟；在视频分辨率为（704x576）pix，帧率为25fps的条件下，单个任务原始视频2GB时，视频摘要耗时≤15分钟；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - 21.支持视频检索：支持绊线规则、区域规则、时间段、目标类型（人、人骑车、车）等；支持目标运动距离检索：支持使用目标的运动距离长度进行搜索，目标的大小和目标的运动距离长度可以在播放器上通过鼠标框定选取，也可以通过下拉框选择预设值； - ▲22.支持按照目标感兴趣区域进行检索；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲23.支持车辆运动方向检索：识别车辆行驶方向，按照跨线进行车辆检索，可设置行驶方向，支持设置多条跨线，每条线的方向可单独设置（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲24.支持人员检索：白天对比度良好的D1视频中大于24×48像素或1080P/720P视频中大于32×64像素的无遮挡人的（包括行人、骑两轮车的人）检索，对100个符合条件的目标进行检索时，检出应不低于94个，误检不超过2个（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲25.支持车辆颜色检索：白天对比度良好D1视频中大于64×64像素或720P/1080P视频中大于128×128像素的汽车按颜色检索，对100个（红色、绿色、蓝色）符合条件的目标进行检索时，检出应不低于95个（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲26.支持车辆检索：白天对比度良好D1视频中大于64×64像素或1080P视频中大于128×128像素的无遮挡机动车辆（三轮车除外）检索，对100个符合条件的目标进行检索时，检出应不低于98个，误检不超过9个（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲27.支持车辆运动方向检索：白天对比度良好D1视频中大于64×64像素或720P/1080P视频中大于128×128像素的汽车按运动方向检索，对100个符合条件的目标进行检索时，检出应不低于88个（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲28.检索准确率性能：检索原视频中的运动目标时，检索准确率100%；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲29.检索速度：原始视频≤50000个运动目标时，视频摘要后检索时间≤1.8秒（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲30.支持进入驻留及离开区域检索：系统支持对目标轨迹通过进入驻留、离开区域作为特征，对运动目标进行比对检索的功能（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲31.支持案件管理：具有案件管理功能，能够对案件进行新建、编辑和删除等操作；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - ▲32.支持监控点管理：能够对案（事）件相关的视频监控点进行新建、编辑、删除等操作；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - 33.支持摄像头列表：以列表形式对系统摄像头资源进行编目管理，摄像头信息包括名称、类型等； - 34.支持视频管理：以摄像头为单位对视频资源进行管理，支持名称显示、时间段显示。双击视频可进行播放； - ▲35.支持案件汇编，包括支持自动保存：考察系统能够将摘要视频和原视频保存至指定目录下，能够在原视频中截图、下载视频片段，自动保存到指定目录的功能；支持输出图片支持JPEG编码标准；（需要提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告》复印件加盖厂家公章佐证） - 36.配置工具箱，包括全景图拼接：支持五个图像生成一张全景图；时间差计算工具：支持监控时间转北京时间，支持北京时间转监控时间；视频拼接工具：最大支持把1000个短视频拼接成一个长视频，支持安装文件名自动排序，指定超过2GB时自动分段；图片拼接工具：支持导入不低于20个图像进行拼接；支持对每一个图片设置裁剪区域；支持拼接成一行或者一列；视频去抖动转换工具：支持标记需要稳定化的区域，支持批量处理全部视频，支持原视频和处理结果比对播放； - 37.支持拍摄功能，单一设备，无需其他任何辅助设备即可完成时间校准；支持监控时间和北京时间的相互转换；同时支持IOS系统和Android系统；支持保存监控时间和北京时间的时间差档案，时间差档案同时支持多组时间差，方便同时调整多个监控点位； - 37.38.支持时间差档案信息包括：档案生成时间、监控时间、北京时间、点位经纬度信息、备注等；支持保存水印图片，图片信息包括：拍照时监控时间、拍照时北京时间、时间差、经纬度、备注等；包含使用帮助，便于调查人员快速上手； - 39.硬件配置：处理器：不低于Intel 酷睿 i7 处理器；内存容量：不低于32GB DDR5 5600MHz；硬盘容量：不低于2TB SSD固态硬盘；屏幕：不低于16英寸高清显示屏；显卡芯片：不低于RTX4060 8GB独立显卡； - ▲40.售后服务：提供三年硬件质保、三年软件免费升级及案件协助处理服务。 |
| 31 | 金相显微镜 | 1 | 台 | - 1.光学系统：NIS45无限远光学系统；摄像头：≥2000万像素； - 2.放大倍数：50X，100X，200X，500X，1000X； - 3.目镜：超大视野目镜SW10X/25，高眼点，-5～+5视度可调 ； - 4.镜筒：人机学可变角度铰链式三目观察头，固定视度，瞳距47-78mm，目视/数码三档；分光比：100/0、20/80、0/100，能够满足不同的使用需求； - 5.转换器：带分析槽的内倾式内定位六孔转换器，转动舒适，定位准确可靠； - 6.物镜：NIS45系列平场金相物镜，高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果；包括5X半复消色差金相物镜，NA=0.15，WD=20，明暗场、10X半复消色差金相物镜，NA=0.3，WD=11，明暗场、20X半复消色差金相物镜，NA=0.45，WD=3.1，明暗场、50X（弹簧）复消色差金相物镜，NA=0.8，WD=1，明暗场、100X（弹簧、干）复消色差金相物镜，NA=0.9，WD=1，明暗场； - 7.移动载物台：平台尺寸:210(X)x170(Y)mm，移动范围4”X4”(105X105)，1mm/格，精度1mm；采用硬质氧化表面，防磨损；Y向可锁紧； - 8.调焦系统：低手位同轴调焦机构，符合人机工程学设计，给予用户最大程度的舒适感；调焦范围35mm，微调格值1um； - 9.反射照明：220V，≥24V100W卤素灯、光源中心可调，亮度可调；内置式明暗场切换模块，BF1（防止切换时太亮），BF2，DF三个模块；内置式起偏和检偏系统。 - 10.ECO照明系统：人走灯灭功能：操作者离开超过30分钟后，显微镜主机会自动关闭透射光源，节能开关既节约了能源，又保护了光源的使用寿命。 |
| 32 | 金相磨抛机 | 1 | 台 | - 1.磨抛盘直径：φ250mm（可订制φ230mm、φ300mm）； - 2.磨抛盘转速：100-1000r/min（用于φ230、φ250mm、φ300mm磨抛盘，需订制）无级调速，200 r/min 、400 r/min 、600 r/min、800 r/min（四级定速）； - 3.磨抛头转速：30-150r/min； - 4.制备样品数量：1-6个； - 5.加荷范围：5-65牛顿（N）； - 6.制样时间：0-99分钟（min）； - 7.试样直径：φ30mm（可订制φ22mm和φ45mm）； - 8.输入电压：单相 AC220V 50Hz； - 9.输入功率：≥750W； - 10.操作控制方式：≥7寸触摸屏（支持语言选择、背光亮度调节）。 |
| 33 | 金相镶嵌机 | 1 | 台 | - 1.加压方式：气动，需要气源； - 2.冷却方式：自动水冷，需要冷却水； - 3.支持样品规格：25、30、40、50mm 可供选择； - 4.最大压力：50-400MPA； - 5.最高温度（℃）：100-200； - 6.整机功率：待机功耗≤7W，最大功耗≤2500W； - 7.整机尺(WxDxH)：≤640x480x512mm； - 8.整机重量：≤55Kg； - 9.电源：约220V，50Hz； - 10.配置清单：金相试样镶嵌粉：100g*1、热电偶：K型*1、塑料漏斗*1、产品说明书*1、产品合格证*1、进水管，出水管*1、中间模*1、管箍*2、保险丝*2、过滤网*1。 |