技术、服务及其他商务要求

一、采购内容明细

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 华为数通智选 | S6730S-S24X6Q-A | 24 个 10GE SFP+端口，6 个 40GE QSFP 端口；4 个独立可插拔风扇，前后风道 ；包转发率：720M/792Mpps ；交换容量：2.4T/24Tbps； | 4 | 台 |
| 2 | 交换机原装电源 | 华为 | PAC600S12-DB | 华为数通智选 600W交流电源模块，交换机S6730S-S24X6Q-A原装电源 | 4 | 个 |
| 3 | 40G-QSFP+高速电缆 | 华为 | QSFP-40G-CU1M | 40G-QSFP+高速电缆，1M | 4 | 根 |
| 4 | 万兆光模块 | 华为 | OSX010000 | 1310nm，SPF+ | 20 | 个 |
| 5 | 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 24 | 个 |
| 6 | SFP电口模块 | 华为 | SFP-1000BaseT | 电模块-SFP-GE-电接口模块（100m,RJ45） | 8 | 个 |
| 7 | 96芯单模LC光纤配线架 | 兆龙 | ZM1HK-E+4*ZFK24LCOS2 | 96芯LC抽屉式配线架(1U,19",含面板、适配器、熔纤盘) （单模） | 1 | 个 |
| 8 | 12芯单模LC光纤配线架 | 兆龙 | ZM1HK-E+ZFK12LCOS2+ZMODBHK*3 | 12芯LC抽屉式配线架(1U,19",含面板、适配器、熔纤盘)（单模） | 6 | 个 |
| 9 | 极细 6类非屏蔽网络跳线 | 兆龙 | M-ZPU6HFA-IB-T-3M | U/UTP CAT6 4PR 28AWG LSZH（IEC 60332-1）RJ45网络跳线，3M，透明尾套，冰蓝色 | 40 | 根 |
| 10 | 6类非屏蔽网络跳线 | 兆龙 | ZPU6CM-T-3M | U/UTP CAT6 4PR LSZH（IEC 60332-1）RJ45网络跳线，3M,24AWG ,透明尾套，冰蓝色 | 30 | 根 |
| 11 | 6类非屏蔽网络跳线 | 兆龙 | ZPU6CM-T-5M | U/UTP CAT6 4PR LSZH（IEC 60332-1）RJ45网络跳线，5M,24AWG ,透明尾套，冰蓝色 | 15 | 根 |
| 12 | 单模光缆 | 兆龙 | ZS2-GYXTW12X | 12芯GYXTW 中心束管式单模光缆，OS2（9/125um） | 300 | 米 |
| 13 | 单模双工光纤跳线 | 兆龙 | ZOJ9LCD-3M | LC-LC双工单模OS2（9/125um）光纤跳线，LSZH，3M | 20 | 根 |
| 14 | 多模双工光纤跳线 | 兆龙 | ZOJ50LCD3HF-3M | LC-LC双工多模OM3（50/125um）光纤跳线，LSZH，3M | 30 | 根 |
| 15 | 多模双工光纤跳线 | 兆龙 | ZOJ50LCD3HF-5M | LC-LC双工多模OM3（50/125um）光纤跳线，LSZH，5M | 10 | 根 |
| 16 | PDU | 公牛 |  | 10A*8位，国标,16A | 4 | 个 |
| 17 | 光纤标签机 | 兄弟 | PT-18Rz | 兄弟PT-18Rz 便携式 | 1 | 个 |
| 18 | 6类非屏蔽网线 | 兆龙 | ZC6U4PVA | U/UTP CAT6 250MHz 4PR 23AWG PVC 灰色ZL1003 | 1 | 箱 |
| 19 | 辅材 | 定制 |  | 包括线管、标签、电源线等辅材 | 1 | 批 |
| 20 | 施工 | 定制 |  | 1、根据设计要求配合机柜理线和设备移动，线路标签粘贴 2、按照设计要求完成光纤敷设，光纤熔接，OTDR测试 3、所有线路打标 | 1 | 项 |

二、交货地点：湖北省烟草公司鄂州市公司。

三、交货期限：合同生效后30日内需完成供货及安装调试。

四、付款方式；

设备到货安装，并经甲乙双方验收合格后，由供应商单位开具全额增值税专用发票，甲方收到发票后30个工作日内支付合同全款的97%；剩余3%尾款自验收合格之日起一年后进行支付。乙方根据甲方要求向甲方开具合同全额与税法要求对应税率的增值税一般纳税人专用发票。

五、质量要求：

1.乙方保证提供的商品均为原厂正品，且从合法合规渠道采购。

2.乙方保证提供的商品是原厂正品，并完全符合国家、行业以及本合同规定的质量、规格和性能；乙方并保证本合同货物产品、正常使用和维修的情况下运转良好。如发现产品与合同上述约定不符，乙方应无条件接受甲方退货换货要求，并双倍赔偿本合同项下全部货款。

六、验收标准及方法：

1.验收方法：两次验收。

2.验收条件：

2.1、第一次验收：乙方在合同约定时间内完成供货及安装工作；

2.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满；

3.验收内容：

3.1、第一次验收：乙方提供经甲乙双方认可的验收报告；

3.2、第二次验收：乙方提供自验收合格合格之日起1年质保期满的验收报告；

4.验收标准：

4.1、乙方所供货物是否符合本合同的约定；

4.2、完成机房汇聚网络及光纤链路升级改造等工作，达到各设备均能正常运行的条件。

5.验收时间：

5.1、第一次验收：安装工作完成验收合格后15个工作日内；

5.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满后15个工作日内。

七、售后服务

1、本项目售后服务期：自项目验收合格之日起1年。

2、售后服务期内，乙方应提供7*24小时的技术支持服务。如果合同设备出现紧急技术问题且甲方通过电话或传真方式通知乙方的情况下，要求乙方在30分钟内予以响应，对于一般故障，提供在线电话支持直至问题解决；对于严重故障（系统无法正常运行或者宕机），在4小时内指派驻场人员抵达问题现场进行解决。对于现场6小时内无法解决的设备故障，将先由乙方安排备机以迅速恢复系统运转，待故障设备修复后再将备机替换下来。

3、在售后服务期内，如果由于乙方的责任，合同设备功能不能达到或者合同设备不能进行正常运行，质保期将按照上述问题持续的时间作相应延长。

4、在售后服务期内，为了提供合同设备的维护，在收到甲方的书面或电话通知后，乙方应迅速免费（包括免收但不限于免收运费、保险费、包装费用）补充或更换设备中有故障的部件。

5、在售后服务期内，乙方将指定1名技术人员作为项目固定支持人员，如果该类人员出现交替乙方须提前一周告知甲方。

6、合同售后服务期满后，如甲方有要求，乙方有义务继续以优惠价格向甲方提供与本合同设备相兼容的性能不低于原部件并能使合同设备正常运行的零部件。