- 采购内容明细

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频安全监控服务 | 提供技术中心15个点位视频实时监控、图上监控、视频质量诊断、事件中心、设备网络管理、视频联网、视频联网汇聚服务，视频服务必须满足最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，支持SmartIR，防止夜间红外过曝，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境，支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，红外照射最远可达50 m，符合IP67防尘防水设计；彩色：0.005 Lux ，宽动态：数字宽动态 ，焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°，6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°，8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°，12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°;启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 项 | 1 |
| 2 | 视视频文件存储服务 | 提供园区7*24小时40天左右自动高速循环存储的视频数据存储服务；服务需满足带宽：256Mbps，输出带宽：160Mbps，接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持24×1080P，显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 ，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持IPv6，支持Jumbo Frame，支持以太网OAM：802.3ah 和802.1ag (CFD:Connectivity Fault Detection，连通错误检测）丰富IPv6功能。 | 项 | 1 |

- 注：1.供应商报价应包含提供所需服务中所涉及的硬件、以及施工费、增值税费等所有费用。

- 2.本项目在原有视频监控设备上提供服务，原有设备品牌为海康威视，升级后视频安全监控服务与文件存储服务需与原有兼容。

交货地点：甲方指定地点

交货期限：合同生效后30日内需完成供货及安装工作。

二、付款方式：

- 第一期付款（合同总金额的 50%）：乙方在3个月内完成肥料厂区监控设施升级改造服务采购的设备安装、调试，并通过甲方书面验收。乙方在满足上述前提条件后5个工作日内，向甲方开具金额为合同总金额50%的合法、有效的对应税率的增值税一般纳税人专用发票。甲方在收到乙方开具的符合要求的上述发票后30个日历日内，向乙方支付合同总金额50%的服务费。

- 第二期付款（合同总金额的 50%）：乙方完成合同约定的一年服务期，并通过甲方书面验收，且服务期内无重大服务质量问题或未解决的故障。乙方在满足上述前提条件后5个工作日内，向甲方开具金额为合同总金额剩余50%的合法、有效的对应税率的增值税一般纳税人专用发票。甲方在收到乙方开具的符合要求的上述发票后30个日历日内，向乙方支付合同总金额剩余50%的服务费。

- 技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

提供的监控服务设备和系统符合国家技术标准，并全程按国家或行业标准作业并安装调试。

供应商需与甲方签订相关方安全责任书，在服务中需安装和调试设备过程中全面负责作业安全和商品安全。

提供24小时技术咨询服务，故障抢修如需到现场，1小时内响应。

- 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

乙方应严格遵守与监控系统相关的国家标准、行业标准及湖北省地方性法规，以确保系统性能、可靠性、安全性和合规性，包括但不限于：

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

- 其他技术、服务要求；

项目实施应按项目属性对应的国家标准、规范完成现场实施工作，确保项目整体质量达标，所提供的辅材及配件应提供国家标准的质检报告及有效质检标签证明等，如采用假冒伪劣产品，应无偿更换，因此造成直接和间接损失（预期可得利益损失等）的应由乙方承担。现场实施安全由乙方负责。详细内容见附件一。

- 验收标准及方法；

- 验收时间：自合同签订之日起第3个月由采购人组织第一次验收，合同期满后当月进行第二次验收。

- 验收方法：分节点验收。

- 验收条件：合同签订3个月完成安装调试并正常提供服务后进行初验；供应商提供全年服务保障并正常运行，在合同签订后第12个月完成终验。

- 验收内容：供应商是否按采购文件及合同约定的履约期限、质量要求完成服务内容、是否完全履行服务承诺。

- 验收标准：供应商相关人员按照采购方要求在第3个月提供设备安装调试服务验收报告，满12个月提供全年服务保障的验收报告，经甲方验收合格通过。

- 质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等；

乙方未按国家技术标准安装监控设备或监控后台系统，视为服务结果无效，甲方有权要求乙方免费重新更换符合国家技术标准的硬件或后台软件。因乙方使用或安装不符合和国家技术标准的设备和后台软件导致甲方遭受行政处罚或经济损失的，乙方应全额承担赔偿责任。提供24小时技术咨询服务，故障抢修如需到现场，1小时内响应。服务期限一年。