采购需求

- 采购内容：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）市局六楼会议室显示屏及配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED高清柔性显示屏 | 强力巨彩 | 室内P1.2 | - 像数点间距：1.2mm 像素构成:1R1G1B 尺寸(长*宽*厚):320+160*7.5mm； - 像素密度640000Dots/m²； - 灯管封装SMD1010； - 单元板分辨率256*128-32768Dots； - 驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统，维护方式：支持模组、电源、排线、接收卡后维护或前维护； - 整屏平整度：≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，水平视角≥170°；垂直视角≥170°，对比度≥7000:1； - 弯折程度:可弯曲140°，产品无裂缝、断裂、显示异常等问题；横向装配弯曲角度：外弧弯曲角度≥135°，内弧弯曲角度≥120°；竖向装配弯曲角度：内/外弧弯曲角度≥170°；（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖公章）； - 横向装配弯曲弦长：外弧弯曲弦长288-320mm，内弧弯曲弦长264-320mm；竖向装配弯曲弦长：内/外弧弯曲弦长159-160mm（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖公章）。 | 15.88 | ㎡ |
| 2 | 电源 | 铂强 | 电源200W | 铂强4.5V,1路输出开关窄幅电源封闭 | 80 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 诺瓦 | LRV3208 | 1.支持带载512×512像素。 2.自带8个320HUB接口 26P排针。 3.最大支持32组RGB并行数据输出。 | 58 | 台 |
| 4 | 视频处理器 | 诺瓦 | V2460 | 1、单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素； 2、集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构(弧形) | 国产 | 弧形结构+钛合金包边 | 1.弧形结构，含包边尺寸6.18m*2.66m，面积16.44m²。q235武钢标准钢材，钛合金边 2.水平平整度±0.5mm,对角线误差±1mm 3.定制墙体结构和装饰包边 | 16.44 | 平方 |
| 6 | 配电柜 | 国产 | 定制 | 控制柜，国标配件，远程上电控制，过载保护； 输入电流谐波输入额定电压：380V/400V士10%； 交流输出电压：220V | 1 | 台 |
| 7 | 两通道模拟功放800W | 金立翔 | GLX-AE800 | 1.支持MONO /STEREO/BRIDGE三种模式，适应不同场合所需可选择切换。 2.额定功率（20-20KHz/THD≤0.5％ 立体声4Ω）：2*1600W； | 3 | 台 |
| 8 | 电源时序器 | 金立翔 | GLX-PD8 | 1.8路供电输出，每路输出AC220V,10A.采用万能插座，适用各种类型插头。 2.MCU控制,具有外部电平控制和标准RS232串行数控接口。 | 1 | 台 |
| 9 | 数字反馈抑制器 | 金立翔 | GLX-APT45 | 1.输入通道数量:2通道 2.幻像供电:2通道24V幻像供电 | 1 | 台 |
| 10 | 真分集无线一拖二手持话筒 | 金立翔 | GLX-U512H | 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统. 2. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态. | 2 | 套 |
| 11 | 天线放大器 | 金立翔 | GLX-U518Y | 1.5个频段可选 2.⾼清LCD显示 3.通道:2*5( 10路)输出 | 1 | 套 |
| 12 | 16路调音台带效果4编组MP3 | 金立翔 | GLX-AM16C | 1.提供10路Mic输入接口兼容12路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 3.提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1个效果输出。 5.提供1组主混音断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6.具有15个60mm行程的高精密碳膜推子。 | 1 | 台 |
| 13 | 音频隔离器 | 金立翔 | GLX-LA2 | 1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。 2．抗干扰，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 2 | 台 |
| 14 | 音箱线 | 秋叶原 | 100芯 | 秋叶原音响线缆，专用音箱发烧级音频线100芯2 | 200 | 米 |
| 15 | 备品备件 | 定制 | 定制 | 备品模组三张，接收卡两张，电源5台，HDMI信号线缆及插座，音频线缆及插座，显示屏供电电缆，网络线路及其他配件 | 1 | 项 |
| （二）孝南区局九楼会议室显示屏及配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 强力巨彩 | 室内P1.2 | 1、像数点间距：1.2mm 像素构成:1R1G1B 尺寸(长*宽*厚):320+160*7.5mm 2、像素密度640000Dots/m² 3、灯管封装SMD1010 4、单元板分辨率256*128-32768Dots | 12.9024 | m2 |
| 2 | 配电箱 | 定制 | PDX16KW | 输入电压：380V；输出电压：220V；额定功率：16KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） | 1 | 台 |
| 3 | 视频处理器 | 诺瓦 | V1260 | 三画面；带载390万、横向最大10240、纵向最大8192； 输入:1xSDI、1xDVI、2xHDMI； 输出:6x网口、1路HDMI1.3； | 1 | 台 |
| 4 | 屏体结构 | 定制 | LED壁挂支架 | 厚度：箱体屏幕支架 150mm，模组支架屏幕 126.5mm 材料：SPCC 高强度钢板 | 1 | 项 |
| 5 | 备品备件 | 定制 | 定制 | 备品模组两张，接收卡两张，电源2台，HDMI线缆，网络线路及其他配件 | 1 | 项 |
| 其它说明和要求： - 采购内容包含但不仅限于以上表中内容，除表中设备的安装实施、集成外，市局六楼会议室主席台另需提供视频信号源、话筒信号源、电脑音源的输入接口，以及可能存在的最终用户方提出的需求变更或新增需求。 - 显示屏安装存在破坏现有装修环境，供应商需按照最终用户方要求进行修复。 - 报价包含服务费、人工费、交通费、差旅费、产品费、安装调试费、包装费、运输费、保险费、培训费、税金、变更或新增需求、安装环境破坏修复及不可预见费等全部费用，采购方不再承担任何其它费用。 |  |  |  |  |  |  |

- 履约期限：

自合同签订之日起15天内到货并安装调试完毕。

- 履约地点：

湖北省烟草公司孝感市公司及孝南区营销部。

- 付款方式：

设备到货经双方确认无误后开始安装实施，经双方验收合格后，甲方收到发票后30个工作日向乙方支付合同总价款的97%；剩余3%尾款自验收之日起一年后进行支付。乙方根据甲方要求向甲方开具合同全额与税法要求对应税率的增值税一般纳税人专用发票。

- 质量要求：

1.乙方按合同清单提供货物，所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合甲方采购需求规定的品牌、质量、规格和性能要求并有质量证书和技术性能指标资料，乙方提供的产品不符合质量要求，造成甲方设备损坏的，乙方负责赔偿。

2.符合《中华人民共和国产品质量法》及相关质量标准的强制性要求,并且提供货物的数量、品种、规格等须与合同约定的要求相一致。

3.乙方根据合同要求的工作进度和合同双方的责任分工负责合同货物的安装调试，甲方将派相关人员参加。乙方工作人员在安装过程中应遵守甲方规章制度，不影响甲方正常工作，不得损害甲方财物，否则乙方负责按当前市场价全额赔偿。。

4.乙方负责派遣熟练、有经验的技术人员，对合同设备进行实施部署、联调测试，并可根据甲方实际需要，提供电话支持、现场服务、设备维修与更换、软件版本升级与增强、后期技术培训、技术后援支持等内容。

- 验收要求：

1、验收方法：两次验收。

2、验收条件：

2.1．第一次验收：乙方在合同约定时间内完成供货，所有货物及产品已在甲方指定的地点内完成上架、安装、调试，并稳定运行。

2.2. 第二次验收：合同期满一年后，设备运行正常且无故障。

3、验收内容：

3.1. 第一次验收：乙方提供经甲乙双方认可的到货确认单，验收报告。

3.2. 第二次验收：乙方提供合同期满一年后的验收报告。

4、验收标准：

4.1.乙方提供的货物符合本合同的约定；

4.2.乙方完成云智慧安防监控项目安装调试等工作, 各设备均能正常运行。

5、验收时间：

5.1.第一次验收：到货且安装调试完毕后，一月内完成验收。

5.2.第二次验收：合同期满一年后，一月内完成验收。

- 质保要求：

1.提供一年保修，保修期内出现任何质量问题或者故障，乙方应在不影响甲方生产经营活动的前提下完成故障处置或者设备更换，若因故障或质量问题造成甲方损失，则所有损失由乙方承担。

2.在保修期内，乙方承诺向甲方提供免费服务，服务方式包括7*24小时响应、电话技术支持、远程技术支持、现场技术支持等，提供技术人员支持软硬件使用过程中发生的所有问题和故障，需在1小时内及时回应并对故障设备进行原因查找并完成修复，在2小时内不能修复的故障设备，应提供与原设备功能相当的设备进行替换，需要在24小时内更换完毕，确保系统正常运行。

- 安装环境说明(孝感市局六楼会议室)