采购需求

采购人应对采购标的提出详细的内容、标准及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

- 履约期限、履约地点、服务期限

服务期限：自合同签订之日起2年。

服务地点：湖北省烟草公司荆州市公司

- 采购内容：

| 序号 | 名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装机 维保服务 | 详见“（4）维保服务内容”， 维保期限：2年 | 2 | 台 |
| 3 | 备品备件 | 定制硅胶条（20mm*13mm） | 200 | 米 |
| 4 |  | 定制收缩炉特氟龙网带（YX.BXE-SSL-005） | 2 | 件 |

- 付款方式

合同签署生效后，合同清单的备品配件到货验收合格后，乙方向甲方提供对应本项目税率(13%)增值税专用发票，甲方收到发票后30个工作日内一次性支付合同清单的备品备件价款；

服务期限内完成4次现场设备维护服务，单次服务完成且经验收合格后，乙方向甲方提供对应本项目税率(6%)增值税专用发票，甲方收到发票后30个工作日内支付合同清单的包装机维保服务金额的25 %。

- 维保服务内容；

每年两次技术人员上门到现场对设备进行维护保养，对系统进行一次全面的检查，对设备的重要环节，如电机、变频器、链条、皮带等造成停机故障或者瘫痪的重点环节进行检查；对电气系统进行检查，如动作频繁的接触器、开关、电源及线路电流、线路温度、发热情况等检查，同时对气路进行检查；并出具《运维服务报告单》；

- 定期对维保设备进行维护、保养，排除运行隐患；

- 应急解决设备运行过程中出现的软、硬件故障；

- 对所有用户解决不了设备故障进行应急抢险，保障卷烟包装机正常运行；

- 对系统软件进行优化，对存在隐患的硬件部件进行更换维修(具体内容由双方协商而定)；

- 双方友好协商后的其它服务项目；

- 针对设备的一系列例行维护改善服务。具体内容如下：

1)机械部件

| 维护保养内容 |  |
| --- | --- |
| 包装机 | 检查链条是否干枯不润滑、拉长、打滑等现象； |
|  | 检查各光电开关是否异常、是否有松动、检测不稳定现象 |
|  | 检查气路、过滤器等气管配件是否漏气、达不到正常气压的现象； |
|  | 检查切膜装置是否运行异常、切刀有无切不断膜等问题； |
|  | 检查翻版是否运行异常、有无弯曲、被卡的现象 |
|  | 检查推板气缸是否松动、推的位置是否异常，不在指定的位置上 |
|  | 检查所有气缸运行是否正常、润滑； |
|  | 检查热缩炉加热温度是否达到温控仪上显示的温度； |
|  | 检查电机传动轴是否有断裂、磨损的现象； |
|  | 检查送膜接近开关位置调整是否最佳位置 |
|  | 热缩炉内部风机运行是否正常； |
|  | 检查进出口皮带是否跑偏、断裂； |
|  | 检查各电机是否有异响、噪音、接地不良等现象 |
|  | 热缩炉内链条是否有异响、噪音等问题； |
|  | 检查电机内是否缺油，并加专用齿轮箱油 |
|  | 检查伺服电机固定底座、链轮、链条等部件进行拆卸检查 |
|  | 检查包装机进出口皮带跑偏问题 |

2）电气部件

| 维护保养内容 |  |
| --- | --- |
| 包装机电柜 | 检查电柜内分开关接线端子是否松动、是否有烧焦、发烫、氧化 |
|  | 检查电柜内接触器、断路器上接线端子是否松动、脱落 |
|  | 检查电柜内变频器运行是否异常、是否有异响、接线端子是否松动 |
|  | 温控仪表显示是否异常、按键是否损坏、不灵敏 |
|  | 触摸屏显示是否异常、有无画面不清晰、不灵敏等现象 |
|  | 检查电柜内散热风扇是否正常、散热是否良好 |
|  | 检查电柜上的按钮开关、急停、钥匙开关、转换开关是否松动、接触不良 |
|  | 检查电柜内变频器是否异常、是否有异响、接线端子是否松动 |
|  | 检查电柜内电机的进线接线端子是否松动，接触不良 |

3）服务响应与保障

| 系统服务 | 描述 |
| --- | --- |
| 电话覆盖时间 | 每周7天，每天24小时，全年365天 |
| 电话响应时间 | 立即响应 |
| 远程诊断响应时间 | 立即响应 |
| 能够到达现场时间 | 7*24小时 |
| 重要时刻现场驻场服务 | 根据需要驻场服务 |
| 问题诊断时间 | 小于120分钟 |
| 远程诊断内网远程系统分析 | 提供 |
| 远程故障解决 | 提供 |
| 远程系统性能监控 | 提供 |
| 现场排除故障 | 以最快速度到达现场排除故障，维护和保养。 |
| 定期巡检 | 定期对设备进行系统巡检，每年不少于4次。 |
| 设备原厂服务 | 每年不少于2次设备原厂工程师现场服务，对设备进行系统保养，使其达到最佳的工作状态；设备重大故障时，设备原厂工程师需做到随叫随到，不受次数限制 |
| 备品备件 | 每维保年度提供备品备件清单所列实物到现场 |
| 服务报告 | 提供运维服务报告 |

- 验收标准及方法；

1.验收方法：五次验收。

2.验收条件：

2.1.备品备件验收：提供合同清单的备品备件；

2.2.包装机维保服务验收：完成合同约定的现场设备维护服内容。

3.验收内容：

3.1.备品备件验收：乙方向合同清单的备品备件；

3.2.包装机维保服务验收：乙方向甲方单次维保服务报告，甲方对报告内容审核通过后，组织项目验收。

4.验收标准：

4.1.备品备件验收：备品备件更换完成且设备运行稳定；

4.2.包装机维保服务验收：乙方需提交加盖乙方公章的单次维保服务报告，经甲方项目负责人签字确认后视为验收通过。

5.验收时间：

5.1.备品备件验收：备品备件到货安装且验收合格后，一月内完成验收；

5.2.包装机维保服务验收：完成单次维保服务且验收合格后，一月内完成验收。

- 售后服务：

1.提供2年的设备维护服务，服务期限内因产品质量或安装问题导致的任何故障，提供免费维修或更换服务。

2.提供7x24小时技术咨询与故障申告热线，用于解答操作疑问和接收故障报告。对于不影响系统运行的小问题，提供远程技术指导，尝试在线解决。对于无法远程解决的硬件故障，提供现场应急响应服务，接到报修后4小时内抵达现场，以快速恢复设备运行。

3.在服务期内，若出现本合同范围内的任何质量问题，在接到甲方电话通知后，并在4小时内安排专业人员到达现场进行检查，并在甲方要求的合理时间内完成维修工作。质保期内因维修产生的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、安装费、运输费、差旅费均由乙方承担。