第三章 技术、服务及其他商务要求

一、采购内容明细

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业音箱 | itc | TS-612 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于50Hz~20KHz 3.额定功率≥350W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1 7.低音≥12"低音×1 | 只 | 4 |
| 2 | 专业功放 | itc | TC-2500B | 1.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 3.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 4.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 5.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 | 2 |
| 3 | 调音台 | itc | TS-16PFX-4 | 1.支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1个效果输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |
| 4 | 音频处理器 | itc | TS-DP440 | 1.数字音频处理器支持4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持48路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、12段参量均衡，31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持12段参量均衡，31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线话筒 | itc | T-592UH | 1.具有1台接收主机、双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有2路平衡输出、1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节25个档位。 | 套 | 1 |
| 6 | 会议系统主机 | itc | TS-0300M | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 2.内置DSP处理器，具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 4.设备接口：通讯接口：2路RS232接口、1路RS-485接口、4路RJ45；音频输出接口1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子；音频输入接口1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。 5.支持16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 6.系统支持同时发言数量24只话筒，其中支持16个有线话筒和8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 | 台 | 1 |
| 7 | 会议主席话筒 | itc | TS-W310D | 1.话筒采用48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 10.采用4.3英寸全彩触屏，咪杆长度240mm。 11.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 台 | 1 |
| 8 | 会议话筒 | itc | TS-W310DA | 1.话筒采用48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有发言计时和定时发言功能。 7.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 8.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 9.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 10.采用4.3英寸全彩触屏，咪杆长度240mm。 11.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 台 | 3 |
| 9 | 会议话筒处理器 | itc | TS-3400MIX | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节。 4.具有2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有1路卡侬平衡输出，1路莲花非平衡输出。 | 台 | 1 |
| 10 | 发射器 | itc | TS-W116 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持WPA3安全协议。 | 台 | 1 |
| 11 | 充电箱 | itc | TS-W180Q | 1.充电箱具有10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |
| 12 | HDMI矩阵 | 绿联 | HD0404 | 四进四出HDMI信号矩阵 | 台 | 1 |
| 13 | 信息地插 | itc | TS-3F | 音、视频信号接口 | 个 | 1 |
| 14 | 线材 | 国产 | 国标 | 各类音响连接线 | 批 | 1 |

二、交货地点：湖北省烟草公司黄石市公司。

三、交货期限：合同生效后15日内需完成供货。

四、付款方式；

设备到货并经甲乙双方验收合格后，由供应商单位开具全额增值税专用发票，甲方收到发票后30个工作日内支付合同金额的全款。

五、质量要求：

1.所提供的货物及产品应符合国家相关生产标准，如采用假冒伪劣产品，应无偿更换，因此造成直接或间接损失的应由乙方承担，货物安装实施应按项目属性对应的国家标准、规范完成现场安装实施工作，确保项目整体质量达标。

2.供应商提供给我方的本项目下的所有设备均应通过工厂严格测试和检验，设备必须是全新的，不存在质量问题或二次销售情形。

3.供应商需配合我方完成现场安装工作，保证项目顺利进行。

六、验收标准及方法：

1.验收方法：一次验收。

2.验收条件：乙方在合同约定时间内完成供货。

3.验收内容：双方签订项目验收报告(含设备到货确认单）。

4.验收标准：

4.1、乙方所供货物是否符合本合同的约定；

4.2、乙方是否按照合同约定安装完成并投入正常使用；

5.验收时间：货到后30日内。

七、售后服务

1、本项目售后服务期：自项目验收合格之日起3年。

2、售后服务期内，乙方应提1供7*24小时的技术支持服务。如果合同设备出现紧急技术问题且甲方通过电话或传真方式通知乙方的情况下，要求乙方在30分钟内予以响应，对于一般故障，提供在线电话支持直至问题解决；对于严重故障（系统无法正常运行或者宕机），在4小时内指派驻场人员抵达问题现场进行解决。对于现场6小时内无法解决的设备故障，将先由乙方安排备机以迅速恢复系统运转，待故障设备修复后再将备机替换下来。

3、在售后服务期内，如果由于乙方的责任，合同设备功能不能达到或者合同设备不能进行正常运行，质保期将按照上述问题持续的时间作相应延长。

4、在售后服务期内，为了提供合同设备的维护，在收到甲方的书面或电话通知后，乙方应迅速免费（包括免收但不限于免收运费、保险费、包装费用）补充或更换设备中有故障的部件。

5、在售后服务期内，乙方将指定1名技术人员作为项目固定支持人员，如果该类人员出现交替乙方须提前一周告知甲方。

6、合同售后服务期满后，如甲方有要求，乙方有义务继续以优惠价格向甲方提供与本合同设备相兼容的性能不低于原部件并能使合同设备正常运行的零部件。