第三章 技术、服务及其他商务要求

一、采购内容明细

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 品牌 | 型号/规格 | 技术规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 平台管理服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-D/R2 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置 C86架构HYGON 5435处理器，核数16核，线程数32，频率2.8GHz 内存：配128G DDR5，4根内存插槽 硬盘：配置2块480G SSD+2块4T 7.2K SATA | 台 | 1 |
| 2 | 网络设备 | PoE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526SP-SE | 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 | 台 | 2 |
|  |  | 光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G | 个 | 4 |
| 3 | 专业存储设备（或云存储） | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A71124R-ACVS | 4U机架式24盘位网络存储设备 ≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128GB，支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 ≥8个千兆网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0 | 台 | 1 |
|  |  | 云存储硬盘 | 海康威视 | HK7212AH | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM。 | 片 | 14 |
|  |  | 云存储管理软件 | 海康威视 | HikCloud Storage HOS Emb | 支持对象存储服务，主要包含对象上传、下载、查询、拷贝等，支持跨节点数据存储安全保障。 对象存储系统支持对数据重构进行策略控制；支持重构中的磁盘重新上线后重构中止；磁盘故障后，支持在重构过程中进行暂停或取消暂停恢复重构操作；支持根据业务情况，调整设置重构的等级，可分别调整为高速重构、中速重构、低速重构；支持重构速度展示；支持设置立即重构或不执行重构，支持设备为降级状态时可以正常读取对象数据。不低于300TB存储授权。 | 套 | 1 |
|  | 光盘打印刻录机 | 光盘打印刻录机 | 海康威视 | DS-ALD4202BD2 | 双蓝光光驱打印刻录机 提供基于DVD和蓝光光盘的打印和刻录功能，使数据能够长周期保存刻录机刻录速度：BD-R：12X；DVD±R: 16X ; DVD±R DL: 8X ; CD-R: 48X 高达4800 dpi彩色打印分辨率，照片级打印质量，1670万色 全自动智能机械手取盘换盘技术，批量自动打印刻录。 取盘技术：全自动智能机械手取盘技术 刻录机：集成2个最新的12X BD-R/DVD±R/CD-R蓝光光盘刻录机 USB3.0：USB3.0接口 | 台 | 1 |
|  |  | 可打印光盘 | 海康威视 | DS-AL25BD50 | 50GB,防划耐磨；数据可完整性保存20年；50片桶装 | 包 | 10 |
| 4 | Infovision GOV行政服务综合应用平台 | 音视频监控管理系统 | 海康威视 | Infovision GOV行政服务综合应用平台(音视频监控管理系统应用及授权) | 视频监控集中平台管理授权。视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 门禁系统软件 | 海康威视 | Infovision GOV行政服务综合应用平台(门禁管理系统应用及授权) | 门禁系统平台软件授权：基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 安检设备管理系统 | 海康威视 | Infovision GOV行政服务综合应用平台(安检设备管理应用及授权) | 统计分析所选点位在指定时间段内的过检情况，包括过检总数、违禁品包裹数、违禁品总数以及各种违禁品数目。1.统计分析所选点位在指定时间段内的过检情况，包括过检总数、违禁品包裹数、违禁品总数以及各种违禁品数目； 2.支持表格、柱状图、折线图展示数据，同时支持excel表格导出结果。 3.安检设备联网可视化管理，过检物品查询，关联监控点和设备录像进行可视化追溯。 | 套 | 1 |
|  |  | 资源交易场所管理电子档案管理系统 | 海康威视 | Infovision GOV行政服务综合应用平台(交易项目电子档案管理授权) | 1、支持对开评标全过程有价值音视频和电子文档自动备份形成一标一档。 2、交易活动管理，提供招投标交易项目活动的管理能力，包括创建、导入、导出、查询以及修改项目活动信息。 3、提供交易中心场地以及设备的关联和管理。 4、项目档案管理，以交易项目维度展示待归档、归档中、已归档的项目，项目档案包含多个活动（开标、评标）记录，并支持电子文档上传、活动录像下载、活动录像点播、活动录像解冻等操作。 5、支持档案存储类型配置：云存储、磁带库 6、支持开启自动归档功能， 归档间隔时间、 归档执行时间可设置。 7、支持用户自定义场所类型、活动类型、监管单位、项目类型的内容。 8、支持查询归档项目的视频、电子文件，归档的进度和状态，归档完成的支持在线点播。 | 套 | 1 |
|  |  | 交易场所管理信息发布系统 | 海康威视 | Infovision GOV行政服务综合应用平台(信息发布系统应用及授权) | 1、支持电子门牌信息发布，开评标室门口电子门牌自动在活动开始前显示交易项目及活动信息 2、支持大厅大屏信息发布，滚动轮询播放当天交易项目列表 3、支持专家等候区信息屏发布，实时展示专家引导评标数据 4、支持专家通道信息发布，实时展示专家评标房间数据 | 套 | 1 |
| 7 | 高清摄像头 | 高清摄像头 | 海康威视 | DS-2CD2T47SWDV3-LT | 高清全彩2.0筒型网络摄像机，400万全彩2.0筒型网络摄像机：具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 | 台 | 12 |
| 8 | 信息发布盒 | 信息发布盒 | 海康威视 | DS-D60E-B/R | 控制连接显示设备 支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索 支持窗口大小/坐标自定义设置，支持窗口对齐，窗口自动吸附，支持节目窗口按实际尺寸显示和窗口尺寸显示；支持在线文本编辑；支持窗口锁定/解锁、窗口隐藏/显示 、窗口置顶/置底；支持实时预览节目制作效果，可视化显示。 支持HDMI任意分辨率（480*360 ~ 3840*2160）配置输出功能 CPU：4核，主频1.6 GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB（EMMC） | 台 | 2 |
| 9 | 身份核验终端 | 验证终端身份信息 | 海康威视 | DS-K56A2CW | 桌面人证终端(单屏，底部摄像头） 人脸识别： 采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N识别速度≤0.2s，准确率≥99%； 人证比对： 支持刷身份证进行人证比对，即：刷身份证时，抓拍用户现场人脸与其身份证内读取的人脸信息进行比对； | 台 | 1 |
| 10 | 台式电脑 | 台式电脑 | 海康威视 | XC-P923P | 电脑主要配置参数如下： CPU：KX-U6780A(8核/2.7GHz) x1; 内存：16G DDR4 3200 ×1; SSD硬盘1：512G SATA SSD ×1; 显卡：集显 ×1; DVD光驱：无光驱 ×1; 电源：200W TFX ×1; 操作系统：麒麟操作系统激活(预装操作系统) 显示器：23.8英寸 ×1; 有线鼠标套装 | 台 | 24 |
| 11 | 台式电脑 | 台式电脑 | 海康威视 | XC-P923P | 电脑主要配置参数如下： CPU：KX-U6780A(8核/2.7GHz) x1; 内存：16G DDR4 3200 ×1; SSD硬盘1：512G SATA SSD ×1; 显卡：集显 ×1; DVD光驱：无光驱 ×1; 电源：200W TFX ×1; 操作系统：麒麟操作系统激活 操作系统：windows操作系统激活（预装双系统） 显示器：23.8英寸 ×1; 有线鼠标套装 | 台 | 7 |
| 12 | 监控摄像头 | 监控摄像头 | 海康威视 | DS-2CD7147EWDV2-SPZL(2.8-12mm)(D)(白) | 可调焦距高清摄像头:支持输出图像分辨率不低于2560×1440。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 红外补光距离不小于30米。 | 台 | 21 |
| 13 | 储存卡 | 储存卡 | 海康威视 | HS-TF-P1(标配)/128G/工包 | TLC晶元，擦写次数3000次,标称容量128GB Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）; | 片 | 5 |
| 14 | 拾音器 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2MC2006SP-ZL | 多麦克阵列设计加自适应波束成形技术 支持Line in接入大屏音频信号，与本地拾音做混音处理后输出 支持智能降噪，有效解决环境噪音干扰。 自带状态指示灯，方便问题排查 支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品支持32 kHz/48 kHz高采样率，声音效果更保真，支持POE供电。 | 台 | 11 |
| 15 | 门禁设备 | 电磁锁 | 海康威视 | DS-K4H250PDC | 电磁锁(双门磁力锁) | 把 | 1 |
|  |  | 8英寸IPS触摸显示屏 | 海康威视 | DS-K1T680M | 嵌入式linux系统，触摸，卡片容量：100000，人脸容量：100000 | 台 | 1 |
|  |  | 红外开门按钮(红外感应) | 海康威视 | DS-K7P18B-W | 红外感应开关 | 个 | 1 |
|  |  | 门禁电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW100-1 | 输入电压：AC100-240V 输出电压：DC12V 输出电流：8.3A 输出功率：100W | 台 | 1 |
| 16 | 通讯工具检测设备 | 安检门 | 海康威视 | ISD-SMG910L-PE | 安检门支持探测过检人员是否携带手机（开机、关机、拔除SIM卡等多种状态均可），并能进行声光报警，准确显示报警位置； | 台 | 1 |
| 17 | 电脑录屏记录 | 数字高清编码器 | 海康威视 | DS-6701HTH-2K/H | 1.1路HDMI高清多媒体接口或1路VGA接口视频输入 2.1路HDMI硬件环通输出，支持断电环通 3.HDMI支持最大 4K（3840×2160/30Hz）信号源输入 4.支持2K(400W)、1080P、720P等分辨率编码 5.支持自动识别输入源分辨率并按照源分辨率进行自适应编码 6.支持H.265、H.264视频编码，主、子码流可独立配置 7.支持画面位置调整和画面区域裁剪功能 8.音频输入源可选HDMI或Audio in，音频编码格式支持：AAC_LC、G711a、G711u 9.视频输入源自动识别 10.支持接入萤石云平台，支持GB28181协议接入平台 11.1个网口，支持PoE供电 | 台 | 10 |
| 18 | 解码器 | 大屏视频管理控制器 | 海康威视 | DS-6A04UD | 采用嵌入式架构，支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 | 台 | 1 |

二、交货地点：湖北省烟草公司武汉市公司。

三、交货期限：合同生效后15日内需完成供货。

四、付款方式；

设备到货经双方确认无误后安装实施，经双方验收合格后，甲方收到发票后15个工作日内支付合同全款的95；剩余5%尾款自验收之日起一年后进行支付。乙方根据甲方要求向甲方开具合同全额与税法要求对应税率的增值税一般纳税人专用发票。

五、质量要求：

1.乙方保证提供的商品均为原厂正品，且从合法合规渠道采购。

2.乙方保证提供的商品是原厂正品，并完全符合国家、行业以及本合同规定的质量、规格和性能；乙方并保证本合同货物产品、正常使用和维修的情况下运转良好。如发现产品与合同上述约定不符，乙方应无条件接受甲方退货换货要求，并双倍赔偿本合同项下全部货款。

六、验收标准及方法：

1.验收方法：二次验收。

2.验收条件：

2.1、第一次验收：乙方在合同约定时间内完成供货、安装工作；

2.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满；

3.验收内容：

3.1、第一次验收：双方签订项目验收报告(含设备到货确认单）；

3.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满的验收报告；

4.验收标准：

4.1、乙方所供货物是否符合本合同的约定；

4.2、乙方是否按照合同约定安装完成并投入正常使用；

4.3、质保期内服务满足合同要求。

5.验收时间：

5.1、第一次验收：货到并安装完成后30日内；

5.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满后30日内。

七、售后服务

1、本项目售后服务期：自项目验收合格之日起3年。

2、售后服务期内，乙方应提供7*24小时的技术支持服务。如果合同设备出现紧急技术问题且甲方通过电话或传真方式通知乙方的情况下，要求乙方在30分钟内予以响应，对于一般故障，提供在线电话支持直至问题解决；对于严重故障（系统无法正常运行或者宕机），在4小时内指派驻场人员抵达问题现场进行解决。对于现场6小时内无法解决的设备故障，将先由乙方安排备机以迅速恢复系统运转，待故障设备修复后再将备机替换下来。

3、在售后服务期内，如果由于乙方的责任，合同设备功能不能达到或者合同设备不能进行正常运行，质保期将按照上述问题持续的时间作相应延长。

4、在售后服务期内，为了提供合同设备的维护，在收到甲方的书面或电话通知后，乙方应迅速免费（包括免收但不限于免收运费、保险费、包装费用）补充或更换设备中有故障的部件。

5、在售后服务期内，乙方将指定1名技术人员作为项目固定支持人员，如果该类人员出现交替乙方须提前一周告知甲方。

6、合同售后服务期满后，如甲方有要求，乙方有义务继续以优惠价格向甲方提供与本合同设备相兼容的性能不低于原部件并能使合同设备正常运行的零部件。